ЛЁВИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ОРИЧЕВСКОГО РАЙОНА

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Материалы по обоснованию

Утверждён решением Лёвинской поселковой  Думы от 27.09.2013  № 17/1.

(С изменениями от 28.06.2021 № 45/5)

г. Киров 2021

610046, г. Киров, ул. Герцена, 88,  тел. 8 (8332) 29-53-43, лицензии: № 43-00011К, № 43-00010Г от 16.06.2011 г.

свидетельство СРО АИИС   01-И-№ 1294-3 от 26.08.2016

Экз №

ЛЁВИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ОРИЧЕВСКОГО РАЙОНА

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Материалы по обоснованию

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ТОМ 1

Часть 1

Материалы по обоснованию

Заказчик: Администрация муниципального образования Лёвинское городское поселение

Муниципальный контракт: № 04 от 03 февраля 2020 г.

Исполнитель: Институт территориального планирования «Кировское архитектурное, землеустроительное проектно-изыскательское предприятие (ОАО «Кировгипрозем»)

Шифр: АПМ 02-04-20-ГП/2

| Генеральный директор | О.Г. Созинов |
| --- | --- |
| Директор по градостроительному проектированию | М.Л. Башорина |

г. Киров 2021

СОДЕРЖАНИЕ:

| Состав проекта……………………………………………………………………………………. |  |  |  |  | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Введение …………………………………………………...………………………………….…… |  |  |  |  | 5 |
| Раздел I. Анализ состояния территории, проблем и направлений ее комплексного развития ……………………………………………………………………………………………….. |  |  |  |  | 6 |
| 1. | Общие сведения ……………………………………………………………………………… |  |  |  | 6 |
| 2. | Историческое развитие поселения………………………………………..……………….. |  |  |  | 6 |
| 3. | Природные условия и ресурсы территории…………………………............................... |  |  |  | 8 |
|  | 3.1. | Климат …………………………………………………………………………………... |  |  | 8 |
|  | 3.2. | Физико-географическое описание…………………………………………………….. |  |  | 9 |
|  | 3.3. | Природные ресурсы……………...……………………………………………………., |  |  | 10 |
|  | 3.4. | Природные опасности …………………………………………………………………. |  |  | 11 |
| 4. | Комплексная оценка и основные проблемы развития территории городского поселения …...................................................................................................................................... |  |  |  | 12 |
|  | 4.1. | Демографическая ситуация ……………………………………...................................... |  |  | 12 |
|  | 4.2. | Трудовые ресурсы. Рынок труда ………………………………………………………. |  |  | 13 |
|  | 4.3. | Экономический потенциал, предпосылки развития территории .……………......... |  |  | 13 |
|  |  | 4.3.1. |  | Промышленность ……………………………………………………………………….. | 13 |
|  |  | 4.3.2 |  | Агропромышленный комплекс…………………………………………………………. | 14 |
|  |  | 4.3.3. |  | Малое предпринимательство ……………………………………………………….. | 14 |
|  | 4.4. | Жилой фонд и жилищное строительство……………………………………...………. |  |  | 15 |
|  | 4.5. | Социальная инфраструктура ……………………………………………………........... |  |  | 15 |
|  |  | - Образование ……………………………………………………………………………… |  |  | 16 |
|  |  | - Здравоохранение………………………………………………………………………… |  |  | 16 |
|  |  | - Культура и спорт………………………………………………………………………. |  |  | 17 |
|  | 4.6. | Инженерная инфраструктура ………………………………………………………….. |  |  | 17 |
|  |  | 4.6.1. |  | Водоснабжение …………………………………………………………............. | 17 |
|  |  | 4.6.2. |  | Хозяйственно-бытовая канализация …………………………………………. | 18 |
|  |  | 4.6.3. |  | Теплоснабжение и газоснабжение……………….……………………………… | 19 |
|  |  | 4.6.4. |  | Электроснабжение ……………………………………………………………... | 19 |
|  |  | 4.6.5. |  | Телефонизация, радиофикация, телевидение …………………………............ | 19 |
|  | 4.7. | Транспортная инфраструктура ………………………………………………………… |  |  | 20 |
| 5. | Градостроительная оценка территории …………………………………………..………. |  |  |  | 20 |
|  | 5.1. | Территориальные ресурсы. Планировочные ограничения ……………………........... |  |  | 20 |
|  | 5.2. | Зоны с особыми условиями использования территории………….………………… |  |  | 21 |
|  |  | 5.2.1.Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы………….……………… |  |  | 21 |
|  |  | 5.2.2.Зоны санитарной охраны источников водоснабжения …………………………… |  |  | 22 |
|  |  | 5.2.3.Санитрано-защитные зоны……………………………………………………………... |  |  | 23 |
|  |  | 5.2.4. Охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры………………………. |  |  | 24 |
|  |  | 5.2.5. Зоны с особыми условиями использования территории – приаэродромной территории аэродрома Киров (Победилово)……………………………………………….. |  |  | 27 |
| Раздел II. Обоснование предложений по территориальному планированию…………...... |  |  |  |  | 31 |
| 6. | Планировочная организация территории ……………………………………………..… |  |  |  | 31 |
|  | 6.1. | Территориальное развитие ……………………….. ……………………………........... |  |  | 31 |
|  | 6.2. | Функциональное зонирование и планировочная структура …………………............ |  |  | 37 |
|  |  | 6.2.1. |  | Жилые зоны ………………………………………………………………............ | 37 |
|  |  | 6.2.2. |  | Общественно-деловые зоны ……………………………………………………. | 38 |
|  |  | 6.2.3. |  | Производственные и коммунально-складские зоны ………………………… | 38 |
|  |  | 6.2.4. |  | Зоны рекреационного назначения……………..………………………………… | 38 |
|  |  | 6.2.5. |  | Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры…………………………. | 38 |
| 7. | Развитие социальной инфраструктуры …………………………………………………. |  |  |  | 39 |
|  | 7.1 |  | Образование……………………………………………………………………………... |  | 39 |
|  | 7.2 |  | Здравоохранение……………………………………………………………………….. |  | 39 |
|  | 7.3 |  | Культура и спорт………………………………………………………………………. |  | 39 |
| 8. | Население и трудовые ресурсы ……………………………………………………………. |  |  |  | 40 |
| 9. | Развитие инженерной инфраструктуры …………………………………………………. |  |  |  | 40 |
|  | 9.1. | Водоснабжение ……………………………………………………………..…….......... |  |  | 40 |
|  | 9.2. | Канализация …………………………………………………………...………….......... |  |  | 41 |
|  | 9.3. | Теплоснабжение ……………………………………………………………………….. |  |  | 41 |
|  | 9.4. | Газоснабжение …………………………………………………………………………. |  |  | 41 |
|  | 9.5. | Телефонизация, радиофикация, телевидение ………………………………………… |  |  | 41 |
| 10. | Развитие транспортной инфраструктуры ……………………………………………….. |  |  |  | 41 |
| 11. | Инженерная защита и подготовка территории …………………………………………. |  |  |  | 41 |
|  | 11.1. Организация поверхностного стока…………………………………………………… |  |  |  | 41 |
|  | 11.2. Защита территории от подтопления и затопления…………………………………… |  |  |  | 42 |
|  | 11.3. Благоустройство рек и водоемов……………………………………………………… |  |  |  | 42 |
|  | 11.4. Рекультивация нарушенных земель………………………………………………….. |  |  |  | 42 |
| 12. | Охрана окружающей среды ………………………………………………………………. |  |  |  | 43 |
|  | 12.1. | Существующее состояние окружающей среды ……………………………………… |  |  | 43 |
|  | 12.2. | Комплекс планировочных природоохранительных мер ………………………........ |  |  | 44 |
| Раздел III.Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера …………………………………………………… |  |  |  |  | 46 |
| 13. | Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций ……. |  |  |  | 47 |
| 14. | Предложения по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера ……………………………………………................... |  |  |  | 48 |
| Раздел IV. Сведения об объектах, утвержденных документами территориального планирования Российской Федерации, Кировской области, Оричевского района…………. |  |  |  |  | 50 |
| 15. | Мероприятия, предлагаемые Схемой территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения……………………………………………... |  |  |  | 50 |
| 16. | Мероприятия, предлагаемые Схемой территориального планирования Кировской области………………………………………………………………………………………… |  |  |  | 50 |
|  | ## 16.1. Мероприятия в сфере развития инженерной инфраструктуры регионального значения……………………………………………………………………………………………. |  |  |  | 50 |
|  | ## 16.2. Мероприятия по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера………………………………………………………………. |  |  |  | 51 |
| 17. | Мероприятия, предлагаемые схемой территориального планирования Оричевского района Кировской области в области водообеспечения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения…………………………………………….. |  |  |  | 51 |

- Состав проекта

Положения о территориальном планировании, Том 1:

1. Пояснительная записка – Часть 1

Генеральный план Лёвинского городского поселения Оричевского района Кировской области. Положение о территориальном планировании (утверждаемая часть)

2. Карты территориального планирования – Часть 2:

| № п/п | Наименование схем | Масштаб | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Карта границ населенных пунктов (в том числе образуемых населенных пунктов) входящих в состав поселения | 1:10000 |  |
| 2 | Карта функциональных зон поселения | 1:10000 |  |
| 3 | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения | 1:10000 |  |

Материалы по обоснованию Генерального плана, Том 2:

1. Пояснительная записка –  Часть 1:

Генеральный план Лёвинского городского поселения Оричевского района Кировской области. Материалы по обоснованию.

2. Карты в составе материалов обоснования – Часть 2:

| № п/п | Наименование схем | Масштаб | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Карта использования территории поселения | 1:10000 |  |

Графические материалы генерального плана муниципального образования разрабатываются на основе ортофотопланов. Основной формат данных, передаваемых в цифровом электронном виде картографической информации – ИНГЕО.

Заказчику предоставляются материалы в виде пояснительной записки и чертежей: на бумажных носителях – 2 экз.; на электронном носителе – 1 экз.

Введение

Генеральный план – основной вид градостроительной документации о планировании развития территории города, определяющий градостроительную стратегию и условия формирования среды жизнедеятельности.

Проект Генерального плана Лёвинского городского поселения Оричевского района Кировской области разработан по заказу Администрации Лёвинского городского поселения на основании Муниципального контракта № 1 от 03 сентября 2012 г.

В генеральный план  Лёвинского городского поселения Оричевского района Кировской области внесены изменения по заказу администрации Лёвинского городского поселения на основании Договора № 04 от 03 февраля 2020 г.

Разработка Генерального плана Лёвинского городского поселения осуществляется в целях:

- обеспечения его устойчивого социально-экономического развития;

- обеспечения сбалансированного развития социальной, производственной и инженерно-транспортной инфраструктур муниципального образования, создания оптимальных условий для развития производства, рационального использования всех видов ресурсов и улучшения экологического состояния территории;

- установления границ незастроенных земельных участков;

- формирования предложений по подготовке плана реализации Генерального плана и финансово-экономическому обоснованию реализации Генерального плана поселения с учетом перечня первоочередных объектов строительства.

Результатом реализации Генерального плана должна стать разработка документации по планировке территории.

Разработка Генерального плана городского поселения велась с соблюдением положений Градостроительного Кодекса Российской Федерации, Земельного Кодекса Российской Федерации, Лесного кодекса Российской Федерации, Водного кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Кировской области «О регулировании градостроительной деятельности в Кировской области, Инструкции о порядке разработки, согласования и утверждения градостроительной документации, других действующих законодательных и нормативных документов.

Проектные решения Генерального плана являются основанием для разработки документации по планировке территории Лёвинского городского поселения Оричевского района Кировской области, разработки проектов зон охраны объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий.

Проектные решения Генерального плана разработаны на срок до 2040 года.

РАЗДЕЛ I

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ

ЛЁВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ,

ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

1. Общие сведения о Лёвинском городском поселении

Муниципальное образование Лёвинское городское поселение находится в восточной части Оричевского района, что расположено в центральной части Кировской области. Площадь городского поселения по паспорту – 268,0 га.

Лёвинское городское поселение граничит почти со всех сторон со  Спас - Талицким сельским поселением и лишь на севере с пгт Стрижи. Граница поселения, утверждённая в составе СТП Оричевского района, проходит от восточной границы д. Тюмень по полевой дороге до пересечения с автодорогой Оричи-Стрижи, далее по железнодорожному тупику Стрижи-Лёвинцы, далее по левой стороне автодороги Стрижи-карьер до пересечения с рекой Снигирёвкой, далее вверх по течению реки Снигирёвки, далее по северной стороне кварталов 8 и 9 Оричевского лесничества, далее вверх по ручью до восточной границы д. Тюмень

Административным центром Лёвинского городского поселения является пгт Лёвинцы. Расстояние от пгт Лёвинцы до областного центра — г. Кирова – 36 км, до районного центра – пгт Оричи – 12 км. Ближайшая железнодорожная станция находится в пгт Стрижи на расстоянии 6 км.

В состав Лёвинского городского поселения входит 1 поселок городского типа Лёвинцы. Численность населения Лёвинского городского поселения на 01.01.2020  составляет 2169 человека.

2. Историческое развитие поселения

Основные даты и историческое развитие

Деревня Лёвинцы основана по одним данным: в 1795 году, по другим (перепись 1816 года): между 1811 и 1816 годами. По наиболее распространенной версии название деревни происходит от имени богатого жителя, или сына основателя деревни - Лёвы. Под эту версию наиболее подходит имя сына первого жителя деревни – Мамаева Льва Леонидовича.

Деревня выросла в небольшой долине на левом берегу местной речушки Сингиревка. Расположена она была, можно сказать на отшибе, соседствовала с деревнями: Шишкины, Озерные и Трапицыны, со всех сторон деревню окружал могучий хвойный лес.

В начале 1930-х годов во время коллективизации большинство жителей  Оричевского района вступило в колхозы. Жители деревни Лёвинцы организовали сельхозартель «Лёвинская», которая впоследствии стала колхозом «Лёвинский». Единоличных хозяйств в деревне не было. Не было ни середняцких, ни кулацких хозяйств, население Лёвинцев было из бедняков.

На 15 августа 1933 года в с/х артели «Лёвинская» числилось 14 хозяйств, на 1940-й год - 22 хозяйства.

На конец 1940 года в Лёвинском колхозе уже имеются фермы: молочно-товарная, овцеводческая, коневодческая, которые к началу войны не успели полностью оборудовать.

В августе 1942  в виду нехватки рабочих рук председателей всех колхозов заобязали вовлечь «на сбор колосьев» всех школьников.

В сентябре 1942 года на заседании Трапицынского с/совета отмечено, что «особенно хорошо организовали и провели фронтовой декадник по уборке урожая и добились первенства по уборочным работам Лёвинский колхоз, который полностью закончил уборку колосовых, бобовых и технических культур, а также сев озимых.

После войны колхоз «Лёвинский» стал частью колхоза «Коминтерн».

В 1960-е годы в результате политики укрупнения колхоза «Коминтерн» стал частью колхоза им. Кирова. Однако в деревне Лёвинцы на 1970-е годы уже не остается колхозных объектов.

В 1970-1980-е годы молодежь начинает покидать деревни и перебирается в поселки и города. Не стал исключением и Оричевский район.

Решением Кировского облисполкома от 22.10.1987г. № 601 только в Оричевском районе были исключены из учетных данных сразу 78 населенных пунктов! Среди них оказалась и деревня Лёвинцы.

Последние жители этой деревни: супруги Мамаевы Михаил Иванович и Мария Архиповна, а также Шихова Ирина Афанасьевна в 1983 году вынуждены были уехать из д. Лёвинцы.

На месте снесенного дома Мамаевых разместившаяся неподалеку воинская часть вырыла котлован и устроила стрельбище.

На момент строительства первых сооружений под дислокацию войсковых частей деревня была полностью разрушена, не осталось ни одного жилого дома. Единственным признаком, позволившим судить о местоположении деревни, были остатки старых овощных ям, которые нашли под землей во время строительства.

Вновь построенный населённый пункт находился в ведении Министерства обороны, и ему было присвоено название «Киров-200». С конца 70-х по 2004 год  «Киров-200» - закрытое административно-территориальное образование.

Первый дом, построенный Министерством обороны, был принят в июне 1985 года.

В 1987 году запущена в строй основная котельная. В 1996 году она переведена на природный газ.

На строительстве городка и технической зоны работали двадцать воинских частей.

В июне 1987 года был открыт детсад «Лесовичок» на 140 мест. Началось строительство госпиталя, но объект остался незавершённым.

В 1987-1988 годах проложены дороги, тротуары. Построены общежитие на 240 мест, служебно-техническое здание, где разместились отделение милиции и контрольно-пропускной пункт.

В 1989-м открыт торговый центр.

В сентябре 1990 года начались занятия в средней школе.

Постановлением Правительства РФ № 815 от 20 декабря 2004 года населенный пункт «Киров-200» переименован в пгт Лёвинцы. Имя  исчезнувшей  деревни получил новый поселок.

В состав Оричевского района Лёвинское городское поселение вошло как административно-территориальная единица в январе 2004 г.

Объекты, представляющие историко-культурную ценность. Памятники и обелиски

Объектов исторического наследия и археологических памятников на территории поселения не выявлено. В пгт Лёвинцы памятники и обелиски отсутствуют.

3. Природные условия и ресурсы территории

3.1. Климат

При планировании и ведении народного хозяйства, при проектировании промышленного, гражданского и жилищного строительства необходим учет климатических особенностей территории.

В Кировскую область, расположенную на северо-востоке Европейской территории РФ, циклоны и антициклоны приносят с севера арктический воздух, с запада и востока – умеренный морской и континентальный воздух, а с юга – тропический воздух.

Наряду с другими климатообразующими факторами (с солнечной радиацией и характером подстилающей поверхности) это создает территории области умеренно континентальный климат с продолжительной, многоснежной и холодной зимой и умеренно теплым летом.

По классификации Б.П. Анисова Кировская область отнесена к территории с континентальным климатом умеренного пояса, где преобладающим является континентальный воздух умеренных широт.

Средняя годовая температура воздуха 1,6оС. В годовом ходе средние месячные температуры изменяются от -14.3о в январе до +17.8оС.

Абсолютный минимум температуры равен –450С.

Абсолютный максимум температуры равен +37оС.

Безморозный период начинается с третьей декады мая и продолжается в среднем 114-122 дня до второй декады сентября.

Зона умеренно влажная, сложный расчлененный речной сетью рельеф создает неравномерность увлажнения. Температурный режим благоприятен для возделывания озимой ржи, среднеспелых и ранних сортов яровых, льна, картофеля, овощей, сеяных трав. Для созревания теплолюбивых овощных культур периодически не хватает тепла.

Территория поселения относится к зоне достаточного увлажнения. Среднегодовая сумма осадков составляет от 500-550 мм до 700 мм. Среднегодовая сумма осадков составляет 678 мм. Наибольшее количество осадков, в период с апреля по октябрь составляет 433. 70% осадков выпадает в теплый период в виде ливневых дождей, часто сопровождающимися грозами. Зимние осадки имеют меньшую интенсивность, но большую продолжительность. Первый снег, обычно, выпадает в конце октября, но лежит недолго и исчезает вследствие потеплений. Устойчивый снежный покров образуется в середине ноября и держится 160-170 дней. Средняя из наибольших высот составляет 50-60 см на открытых участках и 70-80 см на защищенных.

Ветровой режим обусловлен общей циркуляцией атмосферы. Господствующими ветрами в районе являются ветра южного направления. Среднегодовая скорость ветра составляет 3,9 м/с. Летом скорость ветра ниже -3,3  м/с, чем зимой.

Туманы на территории района наблюдается в среднем 24 дня в году. Метели, как правило, возникают при ветрах южной четверти, со скоростью более 6 м/сек. В среднем за зиму наблюдается 45-50 дней с метелью.

Очень большой вред сельскохозяйственным культурам наносит град. На территории района наблюдается в среднем 1-1,5 дня с градом и 20-25 дней с грозами.

К неблагоприятным атмосферным явлениям относятся суховеи. Вероятность интенсивных суховеев равна 15-28 %. В большинстве лет суховеи не представляют собой опасности для сельского хозяйства, т.к. продолжительность их невелика.

Норма максимальной глубины промерзания почвы 60-90 см.

Устойчивый переход средней суточной температуры воздуха через 0°С к положительным значениям происходит 4-9 апреля. В последующий период проходит интенсивное снеготаяние, и на южных территориях района поля полностью освобождаются от снега.  Поэтому уже 21-29 апреля с переходом среднесуточной температуры воздуха через 5°С в сторону повышения началась вегетация растений. В результате средняя за месяц температура воздуха в апреле оказывается равной 3-5°С, в мае – 9-12°С.

В большинстве весенних дней выпадают осадки. В теплый период выпадает в виде дождей часто сопровождающихся грозами, в среднем до 23 дней за лето.

Летний температурный режим со среднесуточной температурой воздуха выше 15°С заканчивается 9-22 августа. За июнь, на большей части территории поселения, выпадает 64-67 мм, за июль - 79-85 мм, за август -  61-64 мм.

Осенний период характеризуется, в основном, теплой погодой с небольшими осадками. Лишь отдельные метеостанции отмечают заморозки в воздухе и на поверхности почвы (в травостое заморозки начинаются в конце августа).

Устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через 10°С в сторону понижения происходит 7-15 сентября. Средняя месячная температура воздуха в сентябре составляет 8,5-10°С. Осадки в сентябре частые, в октябре более сухо. Но во второй его декаде иногда выпадают сильные дожди.

Зимний температурный режим воздуха, на большей части территории, устанавливается в последней пятидневке октября. И до конца декабря характер погоды неустойчив, с частой, временами резкой сменой волн тепла и холода. Средняя за ноябрь температура воздуха составляет –5 - –6,5°С, за декабрь –7 - –7,5°С.Осадки в ноябре выпадают часто. Но если в первой половине они в основном несущественные, то во второй - чаще отмечаются сильные снегопады. Сумма их за месяц составляет 44-50 мм. В декабре в большинстве дней сухо или выпадают несущественные осадки. В сумме за месяц выпадает 39-41 мм.

Высота снежного покрова к концу декабря достигает 16-38 см. Средняя высота снежного покрова составляет 50-55 см, средняя глубина промерзания почвы 60-65 см, (в малоснежные и морозные зимы глубина промерзания достигает 100-135 см). В первой пятидневке мая почва оттаивает на всю глубину и прогревается в пахотном слое до 5-6 градусов.

Территория района относится к центральному агроклиматическому району Кировской области.

Выводы:

- Территория поселения, входящая в Оричевский район относится к строительно-климатической зоне IB. Продолжительность отопительного периода 232 суток. Расчетная температура самой холодной пятидневки -34оС, средняя температура отопительного периода -5,8оС.

- Территория поселения относится к центральным природно-сельскохозяйственным бонитировочным районам.

- Холодная и длительная зима обуславливает максимальную теплоизоляцию зданий и сооружений.

- Развитый метелевый характер зимних ветров обуславливает снегозащиту путей сообщения.

- Комфортный период для отдыха в среднем за год составляет 200 дней. Летний комфортный период продолжается 50-60 дней со второй декады июня по вторую декаду августа. Зимой комфортный период продолжается в среднем 120-150 дней.

- Глубина промерзания грунтов в среднем составляет 70-120 см.

- Территория поселения относится к зоне умеренного потенциала загрязнения.

3.2. Физико-географическое описание

Описываемая территория расположена в пределах Вятско-Пижемского полесья. Полого-понижающаяся в сторону р. Вятки, расчлененная речной сетью, равнина. Овражно-балочная сеть развита слабо, формы рельефа мягкие. Территория залесена, заболочена.

Поверхность описываемой  территории представляет собой всхолмленную равнину, формирование которой  происходило в течение длительной геологической истории под воздействием рельефообразующих факторов: тектонического строения и литологического состава слагающих территорию отложений, процессов эрозии, денудации, аккумуляции и рядя других.

Склоны речных долин сложены преимущественно песками мелкими, реже коренными глинами, перекрытыми маломощными суглинками.

Уровень грунтовых вод в пойме и на склонах встречен на глубине 0,0 – 1,0 м.

Поверхность покрыта флювиогляциальными песками средней мощностью до 2,0 м, аллювиальными песками мощностью 8-22 м, реже делювиальными суглинками мощностью до 1,0 м.

На отдельных небольших участках на поверхность выходят породы коренной основы: глины, алевролиты, песчаники, мергели, известняки татарского яруса.

Обводненность грунтов преимущественно - слабая. Оползни имеют ограниченное распространение.

Допустимое давление для данного геоморфологического района от 2 до 5 кг/см2.

Рассматриваемая территория  пригодна для застройки с минимальным объемом инженерно-геологических исследований.

3.3. Природные ресурсы

Гидрологическая сеть территории Лёвинского  городского поселения представлена рекой Снегиревка и сетью ручьев.

На территории поселения имеется лесной массив – кварталы 5, 6 и 7 Быстрицкого участкового лесничества Оричевского лесничества Департамента лесного хозяйства Кировской области, имеющий рекреационное значение. В лесах наибольшее распространение имеют сосна и ель. В подлеске произрастают рябина, можжевельник, жимолость, шиповник, черника, брусника, толокнянка, вереск, багульник, голубика и др. В северной и северо-западной частях городского поселения болота.

Ввиду отсутствия густой дорожной сети,  крупных населенных пунктов,   условия существования животных на территории поселения максимально приближены к естественным. Многочисленный отряд среди млекопитающих составляют грызуны, некоторые из них являются важными в охотничьем хозяйстве, например, белка, заяц, речной бобр. Кроме них обитают представители отряда ценных пушных зверей:  куница, горностай, рысь, хорь, лисица. Из парнокопытных водятся лось, кабан.

Полезные ископаемые на территории поселения отсутствуют.

Поверхностные воды

По территории поселения протекает несколько безымянных ручьёв. Юго-восточную границу поселения образует р. Снигирёвка – левый приток Быстрицы.

Река Снигирёвка имеет длину 65 км. Минимальный среднемесячный расход воды в летнюю межень 95%-ной обеспеченности составляет 0,92 м3/с. Р. Снигирёвка имеет вторую рыбохозяйственную категорию.

Приёмником очищенных сточных вод является река Гнилуха – левый приток р. Вятки, берущая своё начало в окрестностях пгт Оричи.  Минимальный среднемесячный расход воды в летнюю межень 95%-ной обеспеченности составляет 0,14 м3/с. Рыбохозяйственного значения река не имеет.

Наибольшее значение для поселения имеет р. Быстрица, являющаяся источником хозяйственно-питьевого водоснабжения.Она берет начало на территории Куменского района, протекает в широтном направлении и впадает с левого берега в р.Вятку на 626 км от устья. Длина водотока – 166 км. Водосборная площадь - 3740 км, из которых 30 % покрыто лесом, остальная часть распахана или залужена. Заболоченность и озерность на водосборе менее 1 %. Водосборный бассейн реки с выраженной левосторонней асимметрией, с хорошо развитой гидрографической сетью. В правобережной узкой части водосбора гидрографическая сеть мало выражена. Рельеф водосбора средне-холмистый. Средний уклон реки равен 1,2 ‰.

Река Быстрица протекает вдоль юго-западной границы Оричевского района на протяжении 100 км, на участке среднего и нижнего течения. Долина реки на рассматриваемом участке трапецеидальной формы, извилистая. Ширина изменяется от 0,3 до 1,0 км. Склоны умеренно - крутые и пологие, высотой до 6-10 м, преимущественно покрыты луговой растительностью, местами покрыты лесом.

3.4. Природные опасности

В целом по Кировской области за последние 6 лет наиболее распространёнными были такие явления как: заморозки в период активной вегетации (7 случаев на год), шквалистый ветер (4,2), сильные дожди (3,2), сильное отложение мокрого снега (1,0), низкие уровни воды (1,0), крупный град (0,8), сильная жара (0,6), чрезвычайная пожароопасность (0,6), выпревание (0,6), очень сильный снег (0,4), сильный мороз (0,4), засухи (0,16).  Поскольку Оричевский  район  входит в группу районов, которые на территории Кировской области наиболее подвержены неблагоприятным и опасным метеорологическим явлениям, то такие явления характерны для территории  Лёвинского городского поселения.

Особо охраняемые природные территории в поселении отсутствуют, но леса имеют статус защитных – зелёная зона и защитная полоса автодороги.  К экологическим проблемам следует отнести отсутствие защитных лесов в водоохраной зоне р. Снегирёвки.

Негативные геологические процессы на территории поселения не зафиксированы.

Оричевский район относится к высокоэндемичным районам распространения ряда заболеваний: клещевой боррелиоз, ГППС, лептоспироз, туляремия. На территории Лёвинского городского поселения имеются предпосылки для возникновения массовых заболеваний населения природно-очаговыми инфекциями.

4. Комплексная оценка и основные проблемы развития территории         поселения

4.1. Демографическая ситуация

Численность населения на 01.01.2020 г. составила 2169 человека.

Национальный состав населения представлен следующим образом: русские 85 % от общей численности населения, удмурты, грузины, даргинцы, татары, таджики.

Среднегодовой отток населения (в среднем за последние 3 года) -  0,8  %

Смертность населения (в среднем за последние 3 года) -  1,02 %

Рождаемость (в среднем за последние 3 года) - 1,1 %

Возрастной состав населения:

- дети дошкольного возраста (0 – 6 лет)	 173 чел.   8,0 %

- дети школьного возраста (7 – 17 лет)	 275 чел.   12,6 %

- от 18 до 30 лет                                             284 чел.   13,1%

- от 31 до 40 лет                                             347 чел.   16,0%

- от 41 до 60 лет                                             668 чел.   30,8%

- Свыше 60 лет				 422 чел.   19,5%

Трудоспособное население -  1299 чел. 5%

Численность населения за последние 3 года  (с  2017 по 2019 гг.) стабильна.

Данные о среднегодовом приросте населения и тенденции его изменения

Таблица 1

| № | Наименование | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Естественный прирост (убыль) | +1 | -2 | +8 |
| 1.1 | Рождаемость, чел | 23 | 26 | 26 |
| 1.2 | Смертность, чел. | 22 | 28 | 18 |
| 2 | Общая численность населения | 2275 | 2260 | 2169 |

Демографическая ситуация в поселении находится выше уровня региона, число родившихся граждан превалирует над числом умерших.

На показатели рождаемости влияют следующие факторы:

- Материальное благополучие;

- Государственные выплаты за рождение второго ребенка;

- Наличие собственного жилья,

- Наличие развитой социальной инфраструктуры в зоне проживания;

- Стабильность.

Данная стабильность обусловлена удовлетворительной социальной сферой, экологической обстановкой.

4.2. Трудовые ресурсы. Рынок труда

На начало 2020 года численность трудовых ресурсов в муниципальном образовании составила 1366 человека, среди них:

- население в трудоспособном возрасте 877 чел.

- работающие лица старших возрастов    489 чел.

Основной причиной миграции населения является отсутствие рабочих мест. В связи с тем, что на территории поселения недостаточно рабочих мест, часть населения вынуждена выезжать работать в город Киров, пгт Оричи, пгт Стрижи и другие близлежащие населенные пункты.

В районном центре занятости  на 01.01.2020 года зарегистрировано  48 человек.

4.3. Экономический потенциал, предпосылки развития территории

В 2004 году на территории бывшего завода НИИ микробиологии Министерства обороны РФ  был создан единственный в России межвузовский научно-исследовательский центр «Микробиология и биотехнология» на базе Вятского государственного университета, который стал базой для открытия фармакологического производства  в рамках федеральной целевой программы «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу».

В 2013 году на территории Лёвинского городского поселения было построено  и приступило к работе биофармацевтическое  предприятие НАНОЛЕК. Это предприятие стало одним из центральных предприятий создаваемого биофармацевтического кластера. На новом предприятии в поселке Лёвинцы создано 400 рабочих мест.

Создание фармкластера позволит решить сразу нескольких социально значимых задач, в т.ч. создать новые рабочие места, повысить уровень научной базы, привлечь инвестиции, создать технопарк.

4.3.1. Промышленность

Основные доли в структуре промышленности поселка занимают  предприятия фармацевтического профиля. К ним относятся ООО «Нанолек» и ООО «Агровет».

Градообразующим предприятием на территории пгт Лёвинцы является ООО «Нанолек». Это современная биофармацевтическая компания, созданная при участии АО «РОСНАНО» с собственным высокотехнологичным производством полного цикла в соответствии со стандартами ISO и GMP в Кировской области. Производственный комплекс «Нанолек» предусматривает использование нескольких технологий производства полного цикла: биотехнологическое в шприцах и флаконах и твёрдые лекарственные формы (таблетки, капсулы). ООО «Нанолек» специализируется на выпуске импортозамещающих и инновационных лекарственных препаратов как собственной разработки, так и созданных с привлечением международных партнеров (Sanofi, Merck, TEVA и др.). Ключевым направлением являются современные вакцины и ВИЧтерапия. Основная вакцинная продукция компании – это препараты «Полимилекс», «Пентаксим», «Вакцина гриппозная».

Также компания ООО «Нанолек» своей деятельностью осуществляет вклад в социально-экономическое развитие и повышение инвестиционной привлекательности Кировской области и развитие отечественной фармацевтической промышленности в целом, ориентируясь на приоритетные направления государственной политики в этой отрасли.

В перспективе компания ООО «Нанолек» планирует войти в топ-5 ведущих российских фармпроизводителей и обеспечивать более 50% продаж наукоемкими высокотехнологичными препаратами.

В настоящее время малое инвестиционное предприятие «Инвак» – совместное предприятие компании «Нанолек» и научного центра имени Чумакова подало на регистрацию первую отечественную инактивированную вакцину против полиомиелита. Это позволит в будущем бесперебойно обеспечивать россиян высокоэффективной и безопасной вакциной, входящей в перечень национального календаря профилактических прививок. Производство готовой лекарственной формы будет проходить на площадке биомедицинского комплекса в Кировской области.

Проект предусматривает строительство дополнительных производственных мощностей в рамках развития биотехнологического иммунобиологического научно-образовательного центра «Биополис» в Кировской области, участниками которого являются обе организации.

Планируемые производственные мощности позволят полностью покрыть дополнительные потребности нашего государства в вакцине – для целей полного перехода на инактивированную полиомиелитную вакцину в рамках календаря и для поставок на зарубежные рынки в рамках сотрудничества с Всемирной организацией здравоохранения.

ООО «Агровет»  реализует комплексный проект «Создание высокотехнологичного гибкого производства и организация серийного многономенклатурного выпуска новых вакцинных препаратов против опасных инфекционных заболеваний сельскохозяйственных животных».

В Кировской области осуществляет свою деятельность  Промышленный кластер биотехнологий, в который вошли основные биофармацевтические предприятия – ООО «Нанолек», АО «АВВА РУС», ООО «Агровет», АО «Кировская фармацевтическая фабрика», ФГБУ РМНПЦ «Росплазма», ООО «СКБ МТ».

Приоритетной задачей Кластера является развитие территорий Кировской области, где присутствуют предприятия Кластера. Промышленным ядром кластера является территория Оричевского района, где осуществляют промышленное производство предприятия – члены Кластера, в том числе Биомедицинский комплекс «Нанолек», среднесписочная численность сотрудников которого по состоянию на 01.01.2020 составляет порядка 800 человек и ООО «Агровет»,  среднесписочная численность работников которого по состоянию на 01.01.2020 составляет порядка 80 человек.

Пгт Левинцы имеет все предпосылки для создания современной научно-экономической зоны биотехнологий в России и мире. Биотехнологии играют большую роль в качественном улучшении жизни человека и развитию экономического роста стран, с помощью биотехнологий получают новые средства для диагностики заболеваний, вакцины, продукты питания, лекарства.

4.3.2. Агропромышленный комплекс

На территории поселения нет сельскохозяйственных предприятий и фермерских хозяйств, имеются садовые товарищества. Наличие сельхозугодий на территории поселения создаёт предпосылки для развития личного подсобного хозяйства.

4.3.3. Малое предпринимательство

Развитие малого предпринимательства является одним из важнейших приоритетов для экономики поселения, основой для развития конкурентной среды, повышения инвестиционной и инновационной активности хозяйствующих субъектов. За счет развития малого предпринимательства обеспечивается занятость населения и повышение качества жизни жителей пгт Лёвинцы.

По состоянию на 01.01.2020 количество юридических лиц, осуществляющих деятельность на территории городского поселения – 15. При этом число малых и микропредприятий – 10. Из них преобладают микропредприятия с численностью до 15 человек (8 юридических лиц). Традиционными отраслями малого и среднего предпринимательства являются: оптовая и розничная торговля, сфера услуг, услуги парикмахерских, жилищно-коммунальное хозяйство, продажа лекарственных препаратов.

Развитие малого и среднего предпринимательства сдерживают следующие проблемы:

- сложность в привлечении финансовых (инвестиционных) ресурсов;

- низкий уровень деловой культуры и этики ведения бизнеса у значительной части предпринимательского сообщества;

- невысокое качество предпринимательской среды;

- длительная процедура предоставления муниципального имущества в аренду для организации собственного дела.

В пгт Лёвинцы за последние годы заложены основы системы муниципальной поддержки малого предпринимательства. Разработана нормативная правовая база, созданы отдельные элементы инфраструктуры поддержки малого бизнеса, реализуется ряд механизмов финансового, имущественного, информационного, обучающего и иного содействия развитию субъектов малого предпринимательства.

4.4. Жилой фонд и жилищное строительство

Общая площадь жилого фонда в поселении составляет 47,7 тыс. м2 или 21,99 м2 на одного жителя, из них в частной собственности находится 40,1 тыс. м2, в муниципальной – 7,6 тыс. м2. Площадь жилого фонда, оборудованного всеми видами благоустройства (холодное и горячее водоснабжение, канализация, водопровод, газ) – 46,3 тыс. м2, в т.ч. водоснабжением, канализацией и отоплением обеспечено 100% жилого фонда, газом – 97,1%.

Ветхий и аварийный жилой фонд в поселении отсутствует, жилых объектов не соответствующих санитарным нормам нет. Семей, состоящих на учёте для получения жилья  - 3. В 2021 г. жилищные условия улучшили 1 семья (8 человек).

В поселении имеется большое количество потенциальных индивидуальных застройщиков. В восточной части пгт Левинцы  имеются свободные  земельные  участки, не обеспеченные инженерной инфраструктурой. В  связи с расширением производства  биомедицинского комплекса «Нанолек», ООО «Агровет», ожидается   увеличение  потребности в жилых площадях.  Освоение данных территорий позволит решить потребность в земельных участках под индивидуальное жилищное строительство.

Генеральным планом запланирована застройка свободных территорий  индивидуальными жилыми домами в западной  части пгт Лёвинцы – площадью 28,23 га, с прокладкой жилищно-коммунальных сетей для обслуживания новых потребителей.

4.5. Социальная инфраструктура

Социальная сфера в поселке Лёвинцы представлена учреждениями образования, здравоохранения, культуры, бытового обслуживания, социальной защиты.

Основной проблемой социальной сферы является отсутствие больницы (нет полной обеспеченности населения врачами всех специальностей),  клуба.  Остается проблема недостаточности финансирования. Материально-техническая база многих учреждений образования, здравоохранения, культуры, социального обеспечения не отвечает нормативам и современным требованиям, увеличивается число зданий и сооружений, требующих капитального ремонта, серьезной проблемой остается обеспечение пожарной безопасности. Кроме того, важной проблемой социальной сферы в последние годы является старение кадров, вливания новых молодых специалистов практически не наблюдается.

4.5.1. Образование

В Лёвинском городском поселении имеются  детский сад и  средняя общеобразовательная школа.

| Наименование учреждения | Число мест | Число занимающихся | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| МДОКУ детский сад комбинированного вида «Сказка» | 260 | 178 | 68% нагрузка |
| Средняя общеобразовательная школа | 864 | 219 | 25 % нагрузка |

Дети полностью обеспечены местами в детском саду, проектная мощность которого составляет 260 мест.

Школьников, обучающихся в общеобразовательном учреждении во вторую смену нет. Проектная мощность здания – 864 места.

Средняя наполняемость классов в общеобразовательном учреждении по ступеням обучения (человек):

- в 1-4 классах – 22;

- в 5-9 классах – 16;

- в 10-11 классах – 8.

4.5.2. Здравоохранение

| Наименование учреждения | Всего | В том числе: |  | Посещений в смену | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Городские | Сельские |  |  |
| Амбулатория | 1 | 1 | - | 53 | - |

Проблемы здравоохранения поселения:

- отсутствие больницы;

- нет полной обеспеченности населения врачами всех специальностей.

4.5.3. Культура и спорт

В сфере культуры в поселении работают 2 учреждения: библиотека и детская школа искусств. Музеев, курортов местного значения и лечебно-оздоровительных учреждений нет.

| Наименование учреждения | Всего | В том числе: |  | Число занимающихся | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Городские | Сельские |  |  |
| Библиотека | 1 | 1 |  | 735 |  |
| Детская школа искусств | 1 | 1 |  | 102 |  |

В пгт Лёвинцы недостаточно развита инфраструктура досуга. Отсутствует клуб, где могли бы проходить традиционные праздники, общественно-политические мероприятия, концерты и другие мероприятия досуга.

Спортивный зал есть только в общеобразовательной школе. Построена уличная многофункциональная хоккейная коробка, установлены уличные тренажеры.

4.6.  Инженерная инфраструктура

Посёлок Лёвинцы имеет высокий уровень обеспеченности инженерной инфраструктурой: холодным и горячим водоснабжением, хозяйственно-бытовой канализацией, централизованным теплоснабжением, электричеством – 100%, природным газом –  96%. В посёлке также имеется ливневая канализация.

Свободные для застройки территории поселения не обеспечены инженерной инфраструктурой, что сдерживает жилищное строительство.

4.6.1. Водоснабжение

Основными задачами систем водоснабжения и водоотведения являются обеспечение населения качественной питьевой водой, обеспечение промышленных предприятий водой для питьевых и производственных нужд, обеспечение водой на пожаротушение, а также сбор, очистка, отведение очищенных стоков, водоотведение ливневых стоков.

Жилищный фонд на 100 % обеспечен центральным холодным и горячим водоснабжением.

Источником централизованного водоснабжения пгт Лёвинцы является р. Быстрица. Водозабор расположен по левому берегу р. Быстрицы на 44,8 км от устья у дер. Озерные Оричевского района. Вода через приемный оголовок руслового типа по двум водоводам собирается в водоприемном колодце, разделенном на два отделения. Из приемного резервуара вода самотеком поступает на насосную станцию первого подъема, далее насосами по двум напорным линиям подается на станцию водоподготовки (производительность 32 тыс. м3/сут.), расположенную в пгт Лёвинцы.  Станция включает: приемную камеру барабанных сеток, на которых происходит задержание крупных загрязнений, контактный резервуар, где происходит обеззараживание хлором. В паводковый период из расходных баков подаются коагулянт и флокулянт. Смешение раствора коагулянта с поступающей водой происходит в перегородчатом смесителе, далее вода поступает в 7 контактных осветлителей. Очищенная вода самотеком поступает в подземные резервуары чистой воды, из которых насосами второго подъема перекачивается потребителям.

Общая протяжённость водопровода 38,3 км.

Согласно балансовой схемы водопотребления-водоотведения забор воды из реки составляет 1490 м3/сут. (532 тыс. м3/год). 526 м3/сут. (186 тыс. м3/год) сырой воды передаётся в пгт Стрижи и 958 м3/сут. (346 тыс. м3/год) на очистные сооружения водозабора в пгт Лёвинцы. В процессе водоподготовки 433 м3/сут. (157 тыс. м3/год – 48% от забираемой воды) сбрасывается в отстойник-шламонакопитель. Потребителям передаётся 530 м3/сут. (190 тыс. м3/год), т.ч.: 172 м3/сут. (63 тыс. м3/год) - населению, 102 м3/сут. (33 тыс. м3/год) – бюджетным организациям, 178 м3/сут. (65 тыс. м3/год) - предприятиям и предпринимателям, 78 м3/сут. (29 тыс. м3/год) – на нужды котельной.

Данные по качеству речной отсутствуют. Качество водопроводной воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», за исключением содержания железа в горячей воде (см. табл. 4.6-1).

4.6.2. Хозяйственно-бытовая канализация

Хозяйственно-бытовые стоки собираются через канализационную сеть от потребителей пгт Лёвинцы и самотеком поступают на канализационную насосную станцию-I (КНС-I), откуда перекачиваются на очистные сооружения биологической очистки и обеззараживания, далее по подземному трубопроводу к выпуску в реку Гнилуху – левый приток р. Вятки.

Стоки от подготовки питьевой воды (с промывки осветлителей) и продувочные воды котельной объемом 511,5 м3/сут. (185,8 тыс. м3/год) проходят через каскад отстойников-шламонакопителей проектной производительностью 1900 м3/сут. (693,5 тыс. м3/год) и далее по закрытому коллектору протяженностью 3,0 км сбрасываются в р. Быстрицу через выпуск № 2.

Шламонакопители расположены на территории очистных сооружений сточных вод.

Талые и дождевые воды через организованные ливнеприёмники поступают в ливневую канализацию с территории жилой и административно-хозяйственной  зоны пгт Лёвинцы объемом 165,5 м3/сут. (30,3 тыс.м3/год) и по закрытому коллектору, протяженностью 4,2 км отводятся также в выпуск № 2 в р. Быстрица.

Сброс собственных производственных и ливневых сточных вод осуществляется в р. Быстрица по левому берегу на 41,8 км от устья, за чертой населенного пункта.

Жилищный фонд на 100 % обеспечен системой водоотведения. Общая протяжённость сетей канализации 11,6 км по поселку и 3,6 км от производственных сооружений. Всего с канализационными сетями до места сброса – 53,6 км.

Исходя из фактического объема потребления по водоотведению за 2017 год 111275,11 м.куб. Общий объем стоков в месяц составляет 9272,926 м.куб.

Количество на заявляемый объем стоков на 2018 год составляет 112000,00 м3.

Назначение очистных сооружений – очистка хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод. Год ввода в эксплуатацию 1989 г., реконструкция проводилась в 1997 г. Проектная мощность 1,4 тыс. м3/сут., фактическое поступление стоков согласно балансовой схеме водопотребления-водоотведения – 0,46 тыс. м3/сут (86% от объёма водопотребления). Очистные сооружения включают: песколовки (2 шт.), аэротенки (4 шт.), вторичные отстойники (4 шт.), аэробные стабилизаторы (2 шт.), иловые площадки (2 шт.), хлораторные и контактные резервуары, канализационные насосные станции сточных вод и очищенной воды.

Техническое состояние очистных сооружений – удовлетворительное. Аварийный выпуск один – в отстойник-шламонакопитель, выпуск опломбирован.

4.6.3. Теплоснабжение и газоснабжение

Теплоснабжение в пгт Лёвинцы осуществляется от блочно-модульной котельной, построенной в 2010 г. с четырьмя котлами КВа (3,15 МВт) общей мощностью 12,6 МВт (10, 84 Гкал/ч). Годовой отпуск тепла составляет более 12 тыс. Гкал, в т.ч.: населению – 9,3 тыс. Гкал, бюджетным организациям – 1,9 тыс. Гкал, прочим организациям – 1,2 тыс. Гкал. Эксплуатацию котельной и тепловых сетей осуществляет Оричевское МУПП «Коммунсервис».

Протяженность теплосетей составляет 9,4 км, 85% сетей требуют ремонта.

Газоснабжение пгт Лёвинцы осуществляется от межпоселкового газопровода среднего давления из пгт Оричи. В посёлке природным газом снабжается 942 квартиры (96,4 % жилой площади), используя его в быту. Природный газ использует котельная ЖКХ и котельная ВятГУ. Общее потребление газа 3504 тыс. м3.

Протяженность  по жилой зоне газопровода низкого давления – 3512 м

От ГРС до старой котельной – 2837 м;

До блочно-модульной котельной – 247 м;

Надземный газопровод от старой котельной до техзоны – 1350 м.

4.6.4. Электроснабжение

Для энергоснабжение посёлка осуществляется от подстанции «Тюмень», расположенной на границе поселения. В посёлке имеется 10 трансформаторных подстанций и три распределительных пункта. Общая протяжённость кабельных линий более 55 км. Эксплуатацией электросетевого хозяйства занимается ООО «ЖКХ Сети».

Годовое потребление электроэнергии составляет 3800 тыс. кВт·час.

4.6.5. Телефонизация, радиофикация

Услуги почтовой связи населению посёлка представляются одним отделением федеральной почтовой связи Кировской области – филиала ФГУП «Почта России», которое предоставляет полный спектр как почтовых, так и непрофильных услуг.

Основными операторами сотовой связи являются «Мегафон», «Билайн», «МТС» и «TELE2».

На территории поселения принимаются все телевизионные программы Кировского ТВ ретранслятора. Местного и кабельного телевидения не имеется.

Подавляющее большинство пользователей интенет-сети подключены через провайдера ОАО «Волгателеком». Доступ осуществляется через телефонные сети по технологиям dial-up и xDSL. Также доступ в интернет может осуществляться через мобильные сети GSM (GPRS, EDGE), CDMA(CDMA2000), спутниковый канал или в местах общественного доступа.

4.7. Транспортная инфраструктура.

Транспорт занимает особое место в инфраструктуре муниципального образования – он обеспечивает возможность жизнедеятельности поселка, как единой системы с его административными, хозяйственными, культурно-просветительскими и другими функциями.

Лёвинское городское поселение находится в 36 километрах от г. Кирова, в 12 километрах от пгт. Оричи. Административный центр – пгт Лёвинцы. Граничащие поселения: Стрижевское городское поселение, Спас - Талицкое сельское поселение.

Пгт Лёвинцы имеет устойчивые транспортные связи с административными центрами района и области. Поселение расположено на расстоянии 1,1 км от областной автомобильной трассы Киров – Оричи, состояние дороги от трассы до посёлка удовлетворительное, в 2017 году данный участок дороги отремонтирован. Рейсовые маршруты  Лёвинцы - Киров и Лёвинцы – Оричи осуществляют  АТП г. Кирова, АТП п. Оричи и ИП.

По состоянию на 01.01.2021 года общая протяженность транспортной сети уличных дорог на территории Лёвинского городского поселения составляет 5,1 км, в том числе асфальтобетонное покрытие – 3,5 км, покрытие дорожными плитами  – 0,8 км, грунтовые – 0,8 км.

Ремонт автомобильных дорог является одной из важнейших проблем, решение которой является приоритетной для поселения.

Рост количества единиц легкового и грузового автотранспорта, изношенность дорожных покрытий осложняют транспортную ситуацию в городском поселении. Требуется ремонт дорожного покрытия существующих автомобильных дорог для обеспечения соответствия современным нагрузкам автотранспортных средств.

5. Градостроительная оценка территории поселения

5.1. Территориальные ресурсы. Планировочные ограничения

Комплексный анализ территории  Левинского  городского поселения  выполнен с учетом наличия зон с особыми условиями использования территорий. Система планировочных ограничений разработана на основании требований действующих нормативных документов и является составной частью комплексного анализа территории.

Территории непригодные для строительства в Лёвинском поселении отсутствуют, но существует несколько земельных участков занятых объектами незавершённого строительства и брошенными объектами Министерства обороны, использование которых требует предварительной подготовки территории (см. разд. 11).

В западной части пгт Левинцы  имеются свободные  земельные  участки, не обеспеченные инженерной инфраструктурой. На следующих стадиях проектирования необходимо выполнить  проекты планировки территории и проекты межевания территории – границы зон с особыми условиями использования территории должны быть учтены и уточнены в соответствии с масштабом проектирования.

5.2. Зоны с особыми условиями использования территории

К основным ограничениям градостроительной деятельности относятся зоны с особыми условиями использования территории. В соответствии с Градостроительным кодексом РФ к зонам с особыми условиями использования территории отнесены:

- водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов;

- зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- санитарно-защитные зоны;

- охранные зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры

- зоны охраны объектов культурного наследия;

- особо охраняемые природных территории и их охранные зоны;

- охранные зоны объектов специального назначения;

- зоны минимально допустимых расстояний.

Объекты культурного наследия, особо охраняемые природные территории и объекты специального назначения (свалки, скотомогильники) на территории Лёвинского ГП отсутствуют.

### 5.2.1. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Соблюдение особого режима использования территории водоохранных зон является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Согласно ст. 65 Водного кодекса РФ № 74-ФЗ от 03.06.2006 ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

В соответствии с п.16, ст. 65 Водного кодекса, в границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод.

В соответствии со ст. 67 Водного кодекса (п. 4) на  территориях, подверженных затоплению, размещение новых поселений, кладбищ, скотомогильников и строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещаются.

По территории поселения протекает несколько ручьёв, имеющих ширину водоохраной зоны 50 м. Вдоль юго-восточной границы поселения протекает р. Снигирёвка – ширина водоохраной зоны 200 м.

### 5.2.2. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Зоны санитарной охраны (ЗСО) – территории, прилегающие к водопроводам хозяйственно-питьевого назначения, включая источник водоснабжения, водозаборные, водопроводные сооружения и водоводы в целях их санитарно-эпидемиологической надежности. Основной целью создания и обеспечения в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, где они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Назначение первого пояса – защита места водозабора от загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения источников водоснабжения. Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

Размеры зон санитарной охраны определены нормами СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

На территории первого пояса ЗСО не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно – бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе. Акватория первого пояса ограждается буями и другими предупредительными знаками.

В границах второго и третьего поясов ЗСО подземного водозабора должно быть проведено тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин. Запрещается закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твёрдых отходов и разработка недр земли. В границах второго пояса ЗСО, кроме того, запрещается:

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод;

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования и реконструкции.

Для подземных водозаборов граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора - при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора. Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.

Зона санитарной охраны водоводов представлена санитарно - защитной полосой.

Ширину санитарно - защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

а) при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно - защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора.

При наличии расходного склада хлора на территории расположения водопроводных сооружений размеры санитарно - защитной зоны до жилых и общественных зданий устанавливаются с учетом правил безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора.

Согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования Кировской области, утверждённых постановлением правительства Кировской области от 14.10.08, № 149/418, (п. 2.3.3.38) расстояние от кладбищ до водозаборных сооружений централизованного источника водоснабжения населения должно быть не менее 1000 м (с подтверждением достаточности расстояния расчетами поясов зон санитарной охраны водоисточника и времени фильтрации).

На территории Лёвинского ГП подземные водозаборы отсутствуют. Водозабор на р. Быстрице находится за пределами поселения. Установлены режимы санитарной охраны и границы 1, 2 и 3 пояса санитарной охраны, обеспечивающие строгий режим (1 пояс), режим ограничений (2 и 3 пояса) хозяйственной деятельности, но проект границ зон санитарной охраны не утверждён.  Сами водозаборные сооружения находятся в пгт Левинцы.

По территории поселения проходит водовод с шириной санитарно-защитной полосы 50 м.

### 5.2.3. Санитарно-защитные зоны

Санитарно-защитные зоны промышленных, коммунальных, радиотехнических и других объектов, устанавливаются в пределах населенных пунктов с целью отделения объектов, являющихся источниками выбросов, загрязняющих веществ, повышенных уровней шума, вибрации, ультразвука, электромагнитных волн, ионизирующих излучений от жилой застройки. Санитарно-защитные зоны являются основными ограничениями при разработке проектов планировки территорий и генеральных планов поселений и должны учитываться на соответствующих стадиях проектирования. В этих зонах не допускается размещение  жилых зданий, спортивных сооружений, парков, образовательных и детских  учреждений, школ, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования.

В соответствии со СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 устанавливаются следующие размеры санитарно-защитных зон:

- объекты первого класса опасности – 1000 м;

- предприятия второго класса – 500 м;

- предприятия третьего класса – 300 м;

- предприятия четвертого класса – 100 м;

- предприятия пятого класса – 50 м.

Достаточность ширины санитарно-защитной зоны должна быть подтверждена выполненными по согласованным и утвержденным в установленном порядке методам расчета рассеивания выбросов в атмосфере для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей с учетом фонового загрязнения среды обитания по каждому из факторов за счет вклада действующих, намеченных к строительству или проектируемых предприятий. По каждому объекту должен быть разработан индивидуальный проект СЗЗ, согласован с Роспотребнадзором и утверждён администрацией муниципального образования. Ограничения градостроительной деятельности, связанные с СЗЗ, носят временный характер и подлежат корректировке в системе градостроительного и санитарно-гигиенического мониторинга.

Согласно пп. 4.2 и 4.3 СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 установление, изменение размеров установленных санитарно-защитных зон для промышленных объектов и производств I и II класса опасности осуществляется Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации, а для промышленных объектов и производств III, IV и V классов опасности размеры санитарно-защитных зон –  на основании решения и санитарно-эпидемиологического заключения Главного государственного санитарного врача субъекта Российской Федерации или его заместителя при наличии определённых правилами оснований.

Нормативы, установленные СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, распространяются на размещение, проектирование, строительство и эксплуатацию вновь строящихся, реконструируемых объектов. На действующие объекты распространяются нормативы, действовавшие на период ввода в эксплуатацию данных объектов.

5.2.4. Охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры

Охранная зона - территория с особыми условиями использования, которая устанавливается в порядке, определенном Правительством Российской Федерации, вокруг объектов инженерной, транспортной и иных инфраструктур в целях обеспечения охраны окружающей природной среды, нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения.

На территории Лёвинского городского поселения выделяются охранные зоны: электрических сетей; линий и сооружений связи; систем газоснабжения.

Охранные зоны электрических сетей.

Под электрическими сетями понимаются подстанции, распределительные устройства, воздушные линии электропередач, подземные и подводные кабельные линии электропередачи. Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утверждёны постановлением Правительства РФ № 160 от 12.02.09. В соответствие с правилами охранные зоны устанавливаются для воздушных линий электропередачи в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении в зависимости от номинального класса напряжения на следующем расстоянии: до 1 кВ – 2 м, 1-20 кВ – 10 м, 35 кВ – 15 м, 110 кВ – 20 м, 220 кВ – 25 м. Для ЛЭП напряжением 330 кВ и выше ширина охранных зон совпадает с шириной санитарных разрывов, предусмотренных СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

- размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

- размещать свалки;

В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 8 настоящих Правил, запрещается:

- складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;

- размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, за исключением гаражей-стоянок автомобилей, принадлежащих физическим лицам, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи).

В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, размещение указанных выше объектов возможно с письменного решения о согласовании сетевых организаций.

В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:

- строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;

- горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;

- посадка и вырубка деревьев и кустарников;

- дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи).

Границы охранной зоны в отношении отдельного объекта электросетевого хозяйства определяются организацией, которая владеет им на праве собственности или ином законном основании (далее - сетевая организация).

Сетевая организация обращается в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий технический контроль и надзор в электроэнергетике, с заявлением о согласовании границ охранной зоны в отношении отдельных объектов электросетевого хозяйства. После согласования границ охранной зоны сетевая организация обращается в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий кадастровый учет и ведение государственного кадастра недвижимости (орган кадастрового учета), с заявлением о внесении сведений о границах охранной зоны в документы государственного кадастрового учета недвижимого имущества, на основании которого указанный федеральный орган исполнительной власти принимает решение о внесении в документы государственного кадастрового учета недвижимого имущества сведений о границах охранной зоны.

Охранная зона считается установленной с даты внесения в документы государственного кадастрового учета сведений о ее границах.

Охранные зоны линий и сооружений связи

Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также сооружений связи Российской Федерации. Размеры охранных зон устанавливаются согласно «Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.95. № 578. Охранные зоны выделяются в виде участка земли, ограниченных линиями на расстоянии - 2 м (3м).

Охранные зоны систем газоснабжения

Для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения устанавливаются охранные зоны (Правила охраны систем газоснабжения, утвержденные Минтопэнерго России 24.09.1992). Для наружных газопроводов – 15 м от осей крайних ниток, для подводных переходов – 100м (СНиП 2.05.06-85* Магистральные трубопроводы); для газонаполнительных станций  – 50 м до лесных массивов хвойных пород, 20 м – лиственных пород (СНиП 42-01-2002 Газораспределительные системы).

Придорожные полосы автомобильных дорог

В соответствии с федеральным законом РФ № 257 от 08.11.2007 года «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» устанавливаются придорожные полосы, их размеры и режимы использования для каждого вида транспорта.

К природожным полосам автомобильных дорог относятся территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков, с учетом перспектив развития автомобильной дороги.

В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:

1) семидесяти пяти метров - для автомобильных дорог первой и второй категорий;

2) пятидесяти метров - для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;

3) двадцати пяти метров - для автомобильных дорог пятой категории;

4) ста пятидесяти метров - для участков автомобильных дорог, построенных для объездов городов с численностью населения свыше двухсот пятидесяти тысяч человек.

Автомобильная дорога Киров – Оричи, проходящая по территории поселения является дорогой муниципального значения, охранная зона – 50 метров.

5.2.5. Зоны с особыми условиями использования территории – приаэродромной территории аэродрома Киров (Победилово)

Территория Лёвинского городского поселения расположена в зоне с особыми условиями использования территории – приаэродромной территории аэродрома Киров (Победилово).

Границы приаэродромной территории аэродрома Киров (Победилово) и выделенных на ней подзон разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 01.07.2017 № 135 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования порядка установления и использования приаэродромной территории и санитарно-защитной зоны".

Территория Лёвинского городского поселения расположена в 3,4,5,6 и 7 подзонах приаэродромной территории аэродрома Киров (Победилово).

В границах 3 подзоны устанавливаются ограничения по высоте, размещаемых в ней объектов.

В третьей зоне запрещается размещать объекты, высота которых превышает ограничения, предусмотренные Приказом Министерства транспорта Российской Федерации (Минтранс России) от 4 мая  2018 г. N 176 г. Москва "Об утверждении Порядка установления границ полос воздушных подходов на аэродромах гражданской авиации" и Федеральными авиационными правилами "Требования, предъявляемые к аэродромам, предназначенным для взлета, посадки, руления и стоянки гражданских воздушных судов", утвержденные Приказом Министерства транспорта РФ от 25 августа 2015 г. N 262. Раздел III

Сектор 3.1 подзоны 3 приаэродромной территории аэродрома (Победилово). Допустимая высота сооружений в пределах подзоны  - 298.38*.

Сектор 3.4.1.13 - 3.4.1.16  подзоны 3 приаэродромной территории аэродрома (Победилово). Допустимая высота сооружений в пределах подзоны  -  от 247.60 до 279.60*.

Границы 4 подзоны приаэродромной территории аэродрома Киров (Победилово) определена по границам ограничений в зонах действия средств радиотехнического обеспечения полетов воздушных судов и авиационной электросвязи и расположенных вне первой подзоны.

В границах 4 подзоны запрещается размещать объекты, создающие помехи в работе наземных объектов средств и систем обслуживания воздушного движения, навигации, посадки и связи, предназначенных для организации воздушного движения и расположенных вне первой подзоны.

Требования к размещению объектов в зоне действия средств радиотехнического обеспечения полетов воздушных судов определены в соответствии с «Пособием по проектированию объектов управления воздушным движением, радионавигации и посадки» к ВСН7-86/МГА».

Сектор 4.56  подзоны 4  приаэродромной территории аэродрома (Победилово). Высота сооружений не должна превышать границу наклонной плоскости с абсолютными отметками от 186.4 до 190.8*.

Сектор 4.57  подзоны 4  приаэродромной территории аэродрома (Победилово). Высота сооружений не должна превышать границу наклонной плоскости с абсолютными отметками от 190.8 до 195.2*.

* Ограничения по максимальной высоте сооружений в таблице 1.4.2 даны в Балтийской системе высот (Балтика 1977).

Границы 5 подзоны приаэродромной территории аэродрома Киров (Победилово) определена согласно действующим нормативным документам, регламентирующим минимальные расстояния от производственных объектов, исходя из требований безопасности полетов.

Запрещается размещать опасные производственные объекты, функционирование которых может повлиять на безопасность полетов воздушных судов.

Согласно Приложению 1 Федерального закона от 21.07.1997 N 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», к опасным производственным объектам относятся: объекты нефтегазодобывающего комплекса;

- магистрального трубопроводного транспорта;

- нефтехимических, нефтегазоперерабатывающих производств, арсеналы, базы и склады ракет и боеприпасов;

- объекты химической и других взрывопожароопасных и вредных промышленности.

Перечень опасных производственных объектов, функционирование которых может повлиять на безопасность полетов воздушных судов, перечислены в Приложении 1 п. 1 (а,б,в,г) ФЗ №116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»:

1) объекты, на которых получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются опасные вещества следующих видов:

а) воспламеняющиеся вещества - газы, которые при нормальном давлении и в смеси с воздухом становятся воспламеняющимися и температура кипения которых при нормальном давлении составляет 20 градусов Цельсия или ниже;

б) окисляющие вещества - вещества, поддерживающие горение, вызывающие воспламенение и (или) способствующие воспламенению других веществ в результате окислительно-восстановительной экзотермической реакции;

в) горючие вещества - жидкости, газы, способные самовозгораться, а также возгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления;

г) взрывчатые вещества - вещества, которые при определенных видах внешнего воздействия способны на очень быстрое самораспространяющееся химическое превращение с выделением тепла и образованием газов;

В секторах 5.15 подзоны 5 приаэродромной территории аэродрома (Победилово) (полосы воздушных подходов):

- запрещено размещать все магистральные газопроводы и сооружения на них;

- минимальные расстояния до территории аэропорта, м. (от оси трубопровода или ограждения станции - полосы воздушных подходов.

В секторе 5.17  подзоны 5 приаэродромной территории аэродрома (Победилово):

- арсеналы, базы и склады ракет и боеприпасов;

- минимальные расстояния до территории аэропорта, м. (от оси трубопровода или ограждения станции) должно составлять 15000 м.

Границы 6 подзоны установлены на удалении 15 км от контрольной точки аэродрома Победилово.

В шестой подзоне запрещается размещать объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц. К таким объектам в первую очередь относятся: места концентрированных выбросов (размещения) отходов (полигоны ТБО, несанкционированные свалки), звероводческие, животноводческие фермы, скотобойни, элеваторы, сельхозугодья (запрет вспашки сельскохозяйственных земель в светлое время суток).

Оператором аэропорта направлены условия размещения проектируемых объектов (мусоросортировочного завода и межмуниципального полигона ТБО) в Министерство строительства и в Министерство охраны окружающей среды Кировской области, предусматривающие проведение сортировки мусора в закрытых помещениях, использование эффективных устройств для отпугивания птиц.

Контур 7 подзоны сформирован с учетом воздействия источников наземной инфраструктуры аэропорта на среду обитания человека, воздействия воздушных судов в период взлетно-посадочных операций, в т.ч. авиационный шум и электромагнитного воздействия от ПРТО.

Границы 7 подзоны определены на основании расчетов рассеивания загрязняющих веществ, расчетов физического воздействия на атмосферный воздух и оценки риска для здоровья человека. Лимитирующим фактором воздействия аэропорта на окружающее пространство является авиационный шум.

В соответствии с «Рекомендациями по установлению зон ограничения жилой застройки в окрестностях аэропортов гражданской авиации из условий шума» выполнено зонирование территории 7 подзоны на зоны АБВГ. Согласно «Рекомендациям…» на территории зон АБВГ устанавливаются ограничения для размещения разных видов застройки на перспективу развития приаэродромной территории.

В зоне А ограничения для любых видов застройки на перспективу развития приаэродромной территории отсутствуют.

В зонах Б и В необходимо предусматривать специальные мероприятия по установке звукоограждающих конструкций.

В зоне Г категорически запрещается размещение вновь проектируемой жилой застройки.

При принятии градостроительных решений учитывать ограничения для зон АБВГ, представленные в таблице 5.2-1.

Ограничения к использованию территории в зонах АБВГ

Таблица 5.2-1.

| Назначение | Строительство зданий в зонах |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А | Б | В | Г |
| Жилые здания, детские дошкольные учреждения | Разрешается | Разрешается с повышенной звукоизоляцией наружных ограждений, обеспечивающей снижение шума |  | Запрещается |
|  |  | ДLa = 25 дБА | ДLa = 30 дБА |  |
| Поликлиники | Разрешается в части зоны с уровнями в дневное время LАэкв<55дБА без ограничения LАэкв 56-60 дБА с повышенной звукоизоляцией, обеспечивающей ДLa=25 дБА | Разрешается с повышенной звукоизоляцией, обеспечивающей ДLa = 30 дБА |  | Запрещается |
| Школы и другие учебные заведения | Разрешается | Разрешается с повышенной звукоизоляцией, обеспечивающей ДLa = 25 дБА |  | Запрещается |
| Гостиницы, общежития | Разрешается | Разрешается с повышенной звукоизоляцией, обеспечиващей |  | Запрещается |
|  |  | ДLa = 20 дБА | ДLa = 25 дБА |  |
| Административные здания, проектные и научно- исследовательские организации | Разрешается | Разрешается |  | Разрешается при обеспечении необходимой звукоизоляции |

РАЗДЕЛ II

ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

6. Планировочная организация территории

6.1. Территориальное развитие

Целями территориального развития муниципального образования  является создание условий для экономической деятельности населения поселка, осуществления жилищного строительства, развития социальной и инженерной инфраструктур и обеспечение права граждан на благоприятную окружающую среду.

Предпосылки градостроительного развития Лёвинского городского поселения определяют исторически сложившееся единство природного комплекса, хозяйственного комплекса, системы расселения, систем транспортной и инженерной инфраструктуры.

Часть земель Лёвинского городского поселения находится в бессрочном пользовании Министерства обороны.

Земельные участки, фактически являющиеся землями населенных пунктов, имеют категорию земли промышленности и виды разрешенного использования, не соответствующие этой категории.

В целях приведения в соответствие к требованиям Земельного и Градостроительного кодексов в части соответствия земельных участков и территорий, расположенных в  границах населенного пункта, видам разрешенного использования, соответствующим этой категории, Генеральным планом Лёвинского городского поселения предусматривается изменение черты населенного пункта пгт Лёвинцы с включением в нее таких земельных участков и территорий с последующим изменением для этих участков категории земель – земли населенных пунктов и видов  разрешенного использования, соответствующим этой категории согласно таблице 6.1.

Для них устанавливаются соответствующие функциональные зоны.

пгт Лёвинцы

Таблица 6.1

| № п/п | Кадастровый № земельного участка | Площадь га | Существующие |  | Планируемые |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Категория | Вид разрешенного использования в соответствии с Классификатором ВРИ | Категория | Функциональная зона |
| 1. | 43:24:350817:65 | 7,8 | земли промышленности * | обеспечение обороны и безопасности (код 8.0) | земли населенных пунктов | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |
| 2. | 43:24:350817:417 | 0,23 | земли промышленности * | энергетика (код 6.7) | земли населенных пунктов | Зона инженерной инфраструктуры |
| 3. | 43:24:350817:879 | 0,06 | земли промышленности * | газораспределительная установка | земли населенных пунктов | Зона инженерной инфраструктуры |
| 4. | 43:24:350817:878 | 0,06 | земли промышленности * | газораспределительная установка | земли населенных пунктов | Зона инженерной инфраструктуры |
| 5. | 43:24:350817:877 | 0,06 | земли промышленности * | газораспределительная установка | земли населенных пунктов | Зона инженерной инфраструктуры |
| 6. | 43:24:350817:870 | 1,59 | земли промышленности * | проезд | земли населенных пунктов | Земельные участки (территории) общего пользования |
| 7. | 43:24:350817:871 | 3,40 | земли промышленности * | территория воинской части | земли населенных пунктов | Иные зоны |
| 8. | 43:24:350817:872 | 2,10 | земли промышленности * | территория воинской части | земли населенных пунктов | Иные зоны |
| 9. | 43:24:350817:848 | 0,42 | земли промышленности * | для размещения и эксплуатации многоквартирного жилого дома | земли населенных пунктов | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) |
| 10. | 43:24:350817:849 | 0,43 | земли промышленности * | для размещения и эксплуатации многоквартирного жилого дома | земли населенных пунктов |  |
| 11. | 43:24:350817:854 | 0,43 | земли промышленности * | для размещения и эксплуатации многоквартирного жилого дома | земли населенных пунктов | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) |
| 12. | 43:24:350817:855 | 0,50 | земли промышленности * | для размещения и эксплуатации многоквартирного жилого дома | земли населенных пунктов |  |
| 13. | 43:24:350817: 2466 | 1,38 | земли промышленности * | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | земли населенных пунктов | Зона специализированной общественной застройки |
| 14. | 43:24:350817: 2467 | 0,8 | земли промышленности * | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | земли населенных пунктов |  |
| 15. | 43:24:350817:867 | 1,31 | земли промышленности * | для размещения детского сада | земли населенных пунктов | Зона специализированной общественной застройки |
| 16. | 43:24:350817:860 | 0,15 | земли промышленности * | для размещения торгового центра | земли населенных пунктов | Многофункциональная общественно-деловая зона |
| 17. | 43:24:350817:859 | 0,35 | земли промышленности * | Для объектов общественно-делового значения | земли населенных пунктов |  |
| 18. | 43:24:350817:861 | 4,03 | земли промышленности * | для размещения и эксплуатации многоквартирного жилого дома | земли населенных пунктов | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) |
| 19. | 43:24:350817:862 | 0,44 | земли промышленности * | для размещения и эксплуатации многоквартирного жилого дома | земли населенных пунктов |  |
| 20. | 43:24:350817:863 | 0,52 | земли промышленности * | для размещения и эксплуатации многоквартирного жилого дома | земли населенных пунктов |  |
| 21. | 43:24:350817:864 | 0,51 | земли промышленности * | для размещения и эксплуатации многоквартирного жилого дома | земли населенных пунктов |  |
| 22. | 43:24:350817:865 | 0,51 | земли промышленности * | для размещения и эксплуатации многоквартирного жилого дома | земли населенных пунктов |  |
| 23. | 43:24:350817:866 | 0,43 | земли промышленности * | для размещения и эксплуатации многоквартирного жилого дома | земли населенных пунктов |  |
| 24. | 43:24:350817:869 | 3,94 | земли промышленности * | проезд | земли населенных пунктов | Земельные участки (территории) общего пользования |
| 25. | 43:24:350817:850 | 0,46 | земли промышленности * | для размещения и эксплуатации многоквартирного жилого дома | земли населенных пунктов | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) |
| 26. | 43:24:350817:851 | 0,53 | земли промышленности * | для размещения и эксплуатации многоквартирного жилого дома | земли населенных пунктов |  |
| 27. | 43:24:350817:853 | 0,62 | земли промышленности * | для размещения и эксплуатации многоквартирного жилого дома | земли населенных пунктов |  |
| 28. | 43:24:350817:852 | 0,93 | земли промышленности * | для размещения поликлиники | земли населенных пунктов | Многофункциональная общественно-деловая зона |
| 29. | 43:24:350817:1886 | 0,22 | земли промышленности * | для размещения служебно-технического здания | земли населенных пунктов | Многофункциональная общественно-деловая зона |
| 30. | 43:24:350817:858 | 0,38 | земли промышленности * | для размещения и эксплуатации общежития | земли населенных пунктов | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) |
| 31. | 43:24:350817:880 | 4,00 | земли промышленности * | водоочистные сооружения | земли населенных пунктов | Зона инженерной инфраструктуры |
| 32. | 43:24:350817:874 | 7,84 | земли промышленности * | водоочистные сооружения | земли населенных пунктов |  |
| 33. | 43:24:350817:876 | 0,63 | земли промышленности * | газораспределительная установка | земли населенных пунктов |  |
| 34. | 43:24:350817:875 | 0,03 | земли промышленности * | водоочистные сооружения | земли населенных пунктов |  |
| 35. | Часть кадастрового квартала 43:24:350817 | 0,10 | - | - | земли населенных пунктов | Земельные участки (территории) общего пользования |
| 36. | Часть земельного участка 43:24:350817:884 | 5,29 | земли промышленности * | территория воинской части №23527 | земли населенных пунктов | Зона инженерной инфраструктуры (план) |
| 37. | Часть земельного участка 43:24:350817:884 | 65,17 | земли промышленности * | территория воинской части №23527 | земли населенных пунктов | Иные зоны (план) |
| 38. | Часть земельного участка 43:24:350817:884 | 20,43 | земли промышленности * | территория воинской части №23527 | земли населенных пунктов | Зона застройки индивидуальными жилыми домами (план) |
| 39. | Часть земельного участка 43:24:350817:884 | 5,19 | земли промышленности * | территория воинской части №23527 | земли населенных пунктов | Земельные участки (территории) общего пользования |
| 40. | Часть земельного участка 43:24:350817:884 | 0,14 | земли промышленности * | территория воинской части №23527 | земли населенных пунктов | Зона транспортной инфраструктуры |
| 41. | Часть кадастрового зем. участка 43:24:350817:884 | 0,44 | земли промышленности * | территория воинской части №23527 | земли населенных пунктов | Зона транспортной инфраструктуры |
| 42. | Часть земельного участка 43:24:350817:884 | 1,18 | земли промышленности * | территория воинской части №23527 | земли населенных пунктов | Зона специализированной общественной застройки (план) |
| 43. | Часть земельного участка 43:24:350817:884 | 0,74 | земли промышленности * | территория воинской части №23527 | земли населенных пунктов | Многофункциональная общественно-деловая зона (план) |
| 44. | Часть земельного участка 43:24:350817:884 | 0,60 | земли промышленности * | территория воинской части №23527 | земли населенных пунктов | Зона специализированной общественной застройки (план) |
| 45. | Часть кадастрового квартала 43:24:350817 | 5,51 | - | - | земли населенных пунктов | Зона транспортной инфраструктуры |
| 46. | Часть кадастрового квартала 43:24:350817 | 3,54 | - | - | земли населенных пунктов | Иные зоны |
| 47. | Часть кадастрового квартала 43:24:350817 | 0,10 | - | - | земли населенных пунктов | Земельные участки (территории) общего пользования |
| 48. | Часть кадастрового квартала 43:24:350817 | 0,15 | - | - | земли населенных пунктов | Зона транспортной инфраструктуры |
|  | Итого |  |  |  | 148,96 |  |

* Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения

Территории, включающие в себя участки, на которых осуществляется производственная деятельность и участки,  планируемые для развития таких территорий переводятся в категорию земли промышленности с установлением видов  разрешенного использования, соответствующим этой категории согласно таблице 6.2.

Для них устанавливаются соответствующая  функциональная зона: «Производственная зона».

Таблица 6.2

| № п/п | Кадастровый № земельного участка | Площадь га | Существующие |  | Планируемые |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Категория | Вид разрешенного использования | Категория | Вид разрешенного использования | Функциональная зона |
| 1. | 43:24:350710:117 | 9,57 | земли промышленности | для сельскохозяйственного использования | земли промышленности * | Производственная деятельность (код 6.0) | Производственная зона |
| 2. | 43:24:350710:116 | 17,2 |  |  |  | Производственная деятельность (код 6.0) | Производственная зона |
| 3. | 43:24:350710:118 | 11,94 |  |  |  | Производственная деятельность (код 6.0) | Производственная зона |
| 4. | 43:24:350710:119 | 11,06 |  |  |  | Производственная деятельность (код 6.0) | Производственная зона |
| 5. | 43:24:350710:120 | 14,29 |  |  |  | Производственная деятельность (код 6.0) | Производственная зона |
| 6. | Часть кадастрового квартала 43:24:350710 | 1,67 | - | - | земли промышленности * | Производственная деятельность (код 6.0) | Производственная зона |
| 7. | Часть земельного участка 43:24:350817:407 | 30,25 | Земли промышленности * | Обеспечение обороны и безопасности (код 8.0) | Земли промышленности * | Производственная деятельность (код 6.0) | Производственная зона |
| 8. | Часть кадастрового квартала 43:24: 350817 | 0,13 | - | - | земли промышленности * | Производственная деятельность (код 6.0) | Производственная зона |
| 9. | Часть кадастрового квартала 43:24: 350817 | 0,23 | - | - | земли промышленности * | Производственная деятельность (код 6.0) | Производственная зона |
| 10. | 43:24:350817:1885 | 0,08 | Земли промышленности * | для размещения питомника для собак | Земли промышленности * | Производственная деятельность (код 6.0) | Производственная зона |
| 11. | Часть кадастрового квартала 43:24: 350817 | 2,26 | - | - | Земли промышленности * | Производственная деятельность (код 6.0) | Производственная зона |
| 12. | Часть земельного участка 43:24:350817:884 | 35,12 | Земли промышленности * | территория воинской части №23527 | Земли промышленности * | Производственная деятельность (код 6.0) | Производственная зона |

* Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения

Земельные участки, относящиеся к территориям, на которых расположены объекты  обеспечения обороны и безопасности,  переводятся в категорию земли промышленности с установлением видов  разрешенного использования, соответствующим этой категории согласно таблице 6.3.

Для них устанавливается функциональная зона: «Зона режимных территорий».

Таблица 6.3.

| № п/п | Кадастровый № земельного участка | Площадь га | Существующий |  | Планируемый |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Категория | Вид разрешенного использования | Категория | Вид разрешенного использования | Функциональная зона |
| 1. | 43:24:350817:415 | 2,4 | Земли промышленности * | Обеспечение обороны и безопасности (код 8.0) | Земли промышленности * | Обеспечение обороны и безопасности (код 8.0) | Зона режимных территорий |

* Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения

Для удовлетворения спроса на земельные участки под застройку необходимо проведение мероприятий по:

- градостроительной подготовке  незастроенных территорий с  целью предоставления для жилищного строительства и строительства объектов общественно-делового назначения;

- переводу земель от Министерства обороны РФ в муниципальную собственность.

6.2. Функциональное зонирование и планировочная структура

Генеральный план Лёвинского городского поселения предусматривает сохранение исторически сложившейся планировочной структуры, а также дальнейшее ее развитие в соответствие с современными требованиями к организации жизненной среды населенных пунктов.

В генеральном плане выделены следующие функциональные зоны:

- жилые зоны;

- общественно-деловые зоны;

- производственные и зоны инженерной и транспортной инфраструктур,

- зоны рекреационного назначения;

- зоны сельскохозяйственного использования;

- зоны режимных территорий.

6.2.1. Жилые  зоны

В Генеральном плане определены следующие стратегические принципы градостроительной организации жилых зон:

- Строительство нового жилищного фонда, с учетом планировочных ограничений.

- Комплексная застройка и благоустройство районов нового жилищного строительства с полным инженерным оборудованием территории и строительством объектов социальной сферы, устройством спортивных и парковых зон.

- Комплексная реконструкция и благоустройство сложившихся жилых зон – ремонт и модернизация жилищного фонда; модернизация инженерных сетей и сооружений; ремонт и усовершенствование улично-дорожной сети; благоустройство и озеленение жилых зон; создание новых озелененных пространств.

4. Сохранение сложившейся застройки, улично-дорожной сети, зеленых насаждений, дифференцированный подход к реконструкции и застройке различных районов, проектирование и строительство жилых комплексов, групп домов, кварталов на основе выразительных архитектурных решений.

Жилая зона пгт Лёвинцы представлена существующей застройкой многоквартирными 5 этажными домами.

Генеральным планом запланирована застройка свободных территорий  индивидуальными жилыми домами в западной  части пгт Лёвинцы – площадью 28,23 га, с прокладкой жилищно-коммунальных сетей для обслуживания новых потребителей.

С западной части к территории пгт Лёвинцы примыкают территории, занятые садово-огородными участками, которые могут быть использованы для индивидуального жилищного строительства при условии создания необходимой инженерной инфраструктуры и включены в последующем в границу пгт Лёвинцы.

6.2.2. Общественно-деловая зона

Общественно-деловая зона поселения представлена территориями объектов администрации и управления, образовательных учреждений, объектов медицинского обслуживания, объектов торговли, спортивно-оздоровительных учреждений, объектов развлечений, объектов информации и связи, банковских и финансовых учреждений, объектов бытового обслуживания.

Объекты общественно-делового назначения сосредоточенны в центральной части посёлка, где имеются свободные для застройки территории. На них генеральным планом предлагается строительство объекта культурно-досугового (клубного) типа  и   крытого спортивного сооружения.

6.2.3. Производственная и коммунально-складская зона

Производственные зоны предназначены для сосредоточенного размещения промышленных и коммунальных предприятий, производственно-складских и других необходимых для их эксплуатации объектов, осуществляемого с учетом градостроительных, социально-экономических и санитарно-гигиенических требований. Производственные зоны должны иметь удобные связи с внешними транспортными коммуникациями и жилой зоной.

Согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования Кировской области, утверждённых постановлением правительства Кировской области от 14.10.08, № 149/418, (п. 2.3.3.21) в зависимости от санитарной классификации предприятий-застройщиков и характеристики их транспортного обслуживания промышленные районы подразделяются на 3 градостроительные категории:

- промышленные районы, предназначенные для размещения производств I и II классов опасности, располагаются независимо от характеристики транспортного обслуживания на удалении от жилой зоны;

- промышленные районы, застраиваемые предприятиями III и IV классов опасности независимо от характеристики транспортного обслуживания и предприятиями V класса вредности с подъездными железнодорожными путями, располагаются на периферии населенного пункта, у границ жилой зоны (с обязательным установлением санитарно-защитной зоны);

- промышленные районы, формируемые экологически безопасными объектами и предприятиями V класса опасности, не оказывающими негативного воздействия на окружающую среду, могут располагаться у границ жилой зоны.

6.2.4. Зона рекреационного назначения

Рекреационные зоны предназначены для организации мест отдыха населения и включают в себя парки, скверы, бульвары, городские сады, древесно-кустарниковую растительность, городские леса, озеленения общего пользования, места для купания.

Генеральным планом частично видоизменяется система сложившихся озелененных территорий.

6.2.5. Зона инженерной инфраструктуры и транспортной инфраструктуры

Зоны инженерной инфраструктуры пгт Лёвинцы представлены территориями: котельных, водозаборных сооружений, очистных сооружений канализации, электроподстанции, газораспределительных пунктов.

Зона транспортной инфраструктуры пгт представляет собой улично-дорожную сеть.

Улично-дорожная сеть города состоит из:

- улиц и проездов местного значения с асфальтобетонным покрытием;

- улиц и проездов местного значения с бетонным покрытием;

- улиц и проездов местного значения без покрытия (грунтовые).

7. Развитие социальной инфраструктуры

7.1. Образование

Целью развития системы образования является совершенствование условий, обеспечивающих государственные гарантии прав граждан на получение доступного, качественного образования на территории пгт Лёвинцы.

Для достижения указанных целей необходимо решить следующие задачи:

- поддержание материальной базы;

- проведение ремонтных работ и модернизации существующих учреждений образования.

7.2. Здравоохранение

Муниципальные амбулаторно-поликлинические учреждения являются основным звеном первичной медицинской помощи населению и должны удовлетворять его потребности не только по мощности, но и местоположению, т.е. иметь оптимальный радиус обслуживания.

Необходимо:

- строительство врачебной амбулатории;

- оснащение учреждений современной техникой и оборудованием;

- в дополнение к существующим учреждениям создавать офисы для врачей общей практики, а также применять частную врачебную практику.

7.3. Культура и спорт

Основными целями развития физкультуры и спорта являются укрепление здоровья жителей и формирование здорового образа жизни.

Для достижения указанных целей должны быть решены следующие задачи:

- развитие инфраструктуры физической культуры и спорта;

- создание условий для развития массового спорта;

- укрепление и совершенствование материально-технической базы физической культуры и спорта;

- привлечение людей с ограниченными физическими возможностями к занятиям физической культурой и спортом.

В 2017 г. завершено строительство хоккейной коробки, установлены улчиные тренажеры.

Генеральным планом предусмотрено строительство многофункционального культурно – досугового комплекса клубного типа в центральной части пгт Лёвинцы.

8. Население и трудовые ресурсы

Прогноз численности населения занимает важное место в работе над Генеральным планом. От динамики численности населения зависит выбор направлений дальнейшего территориального развития поселения, создание условий, необходимых для нормальной жизнедеятельности всех социально-демографических групп населения.

Результаты прогноза численности населения и оценка демографической ситуации в период до 2040 года в целом по пгт Лёвинцы позволяют сделать следующие выводы:

- повышение инвестиционной привлекательности пгт, поддержка малого и среднего предпринимательства, четкая программа действий по техническому перевооружению действующих предприятий, создание благоприятных условий для размещения и развития новых производств, проведение трудосберегающей политики, позволит сохранить и закрепить трудоспособное население;

- повышение обеспеченности жителей поселения объектами и услугами социально-культурной сферы, улучшение их жилищных условий, повышение уровня жизни, улучшение качества медицинского обслуживания, позволит сократить отток населения и  увеличить его численность.

Генеральным планом принимается умеренно-оптимистический вариант развития событий, который подразумевает постепенное снижение смертности, увеличение рождаемости и постепенное увеличение численности населения.

С развитием новых биофармацевтических производств ожидается увеличение количества рабочих мест. В  период с 2021 по 2040 гг. сокращение численности постоянно проживающего населения должно смениться  ростом и его стабилизацией на уровне  2800 тыс. чел. Прогнозируется увеличение числа временно проживающего населения за счет специалистов, привлекаемых для работы на предприятиях биофармацевтического кластера  из других регионов и населенных пунктов Кировской области.

9. Развитие инженерной инфраструктуры

9.1. Водоснабжение

Поселок Лёвинцы имеет систему централизованного водоснабжения, к которой подключены все многоэтажные жилые дома, объекты социальной инфраструктуры и производственные зоны.

Освоение под жилую застройку новых территорий и создание дополнительных производственных зон требует расширение сетей водоснабжения.

Основными проблемами существующей системы очистки речной воды являются:

- неудовлетворительное техническое состояние водоочистных сооружений;

- их конструктивная непригодность для удаления цветности воды.

Первоочередным мероприятием является реконструкция водоочистных сооружений.

На перспективу необходимо выполнить капитальный ремонт зданий, сооружений и магистральных трубопроводов.

9.2. Канализация

Поселок Лёвинцы имеет систему канализации, к которой подключены все многоэтажные жилые дома, объекты социальной инфраструктуры и производственные зоны.

Основные направления развития систем канализации предусматривают:

- повышение надежности работы канализации пгт Лёвинцы путем реконструкции и строительства новых канализационных сетей;

- повышение качества приема, перекачки и очистки стоков и экологической безопасности систем очистки сточных вод, обеспечение полной обработки и утилизации осадков.

9.3. Теплоснабжение

Главной задачей является оптимизация теплоснабжения с целью снижения себестоимости тепла, тарифов и затрат бюджета.

Теплосети  поселка имеют износ 85% и требуют ремонта.

9.4. Газоснабжение

На сегодняшний день поселок Лёвинцы является полностью газифицированным.

9.5. Телефонизация, радиофикация, телевидение

Основные направления развития инфраструктуры связи предусматривают:

- наиболее полное и качественное обеспечение населения поселка услугами связи;

- модернизация и расширение существующих АТС, предоставляющих абонентам современные услуги и качество связи, высокоскоростной доступ к Интернету.

10. Развитие транспортной инфраструктуры

Существующая система улично-дорожной сети посёлка соответствует имеющейся структуре и расположению различных функциональных зон.

Развитие транспортной инфраструктуры должно идти параллельно с освоением под жилищное и промышленное строительство новых территорий.

Вторым этапом должно стать благоустройство, в т.ч. создание твёрдого покрытия улично-дорожной сети в зонах малоэтажного строительства в западной части  посёлка.

11. Инженерная защита и подготовка территорий

11.1. Организация поверхностного стока

Центральная часть пгт Лёвинцы (зона многоэтажной жилой застройки и административно-хозяйственная зона) оборудована закрытой ливневой канализацией. Талые и дождевые воды через организованные ливнеприемники поступают в ливневую канализацию и по закрытому коллектору, протяженностью 4,2 км отводятся в выпуск № 2 в р. Быстрица.

11.2. Защита от подтопления и затопления территории

Согласно схемы границ и зон с особыми условиями использования территорий СТП Оричевского района зон затопления при прохождении расхода воды 1%-ной обеспеченности на территории Лёвенского ГП нет.

11.3. Благоустройство рек и водоемов

Благоустройство водных объектов имеет значение, как для улучшения эстетических качеств территории, так и для повышения её геологической устойчивости.

Мероприятия по поддержанию качественного состояния водных объектов предусматривают:

- ликвидацию всех сбросов загрязненных стоков в поверхностные водоёмы с прибрежных территорий;

- прочистку всех водопропускных труб и сооружений в теле мостов,  обеспечивающих пропуск, возрастающий в период таяния снега и ливней, расхода в реках и ручьях;

- расчистку водоемов от мусора и наносов;

- вертикальную планировку прилегающих к водоему территорий;

- залужение прибрежных полос водоёмов, не оборудованных набережными;

- создание пожарных пирсов на пожарных водоёмах;

- организацию зон отдыха со строительством спортивных сооружений,  прогулочных дорожек и площадок, озеленение.

В восточной части посёлка, в рекреационной зоне протекает безымянный ручей. Его благоустройство целесообразно совместить с благоустройством прилегающей территории. Информации о неблагоприятных геологических процессах на реках в границах поселения нет.

11.4. Рекультивация нарушенных земель

Значительная часть территории поселения занята объектами незавершённого строительства и брошенными объектами Министерства обороны:

- участок к востоку от очистных сооружения канализации, занятый объектами для очистки сточных вод, не введёнными в эксплуатацию;

- участок к западу от средней школы, на котором велось строительство;

- участок к югу от амбулатории, на котором расположен недостроенный госпиталь.

Все объекты незавершённого строительства подлежат сносу, а занимаемые ими территории – технической рекультивации и последующему использованию в соответствии с положениями генерального плана.

Участок, расположенный к западу от средней школы согласно Генеральному плану предлагается использовать для малоэтажного жилищного строительства.

Участок, расположенный к востоку от очистных сооружений, по характеру имеющихся объектов незавершённого строительства представляет опасность для людей, которые случайно могут оказаться на данной территории. Поэтому необходимо в первоочередном порядке провести мероприятия по его ограждению, провести обследование объектов, с целью оценки действительного технического состояния строительных конструкций.

12. Охрана окружающей среды

12.1. Существующее состояние окружающей среды

Состояние окружающей среды на территории пгт Лёвинцы определяется деятельностью объектов теплоэнергетики, фармацевтических предприятий и трансграничным переносом загрязняющих веществ (ЗВ).

12.1.1. Состояние воздушного бассейна

Генеральным планом  Лёвинского городского поселения на территории посёлка выделены зоны для размещения предприятий 2-го, 3-го и 4-го классов опасности согласно   СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03. Сведения о существующих и строящихся предприятиях приведены в таблице 12.1-1.

Таблица 12.1-1.

Перечень объектов, оказывающих влияние на атмосферный воздух

| № п/п | Наименование предприятий и объектов | Расположение | Валовой выброс ЗВ, т/год | Норматив СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 – 03 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Класс санитарной опасности | Радиус СЗЗ, м |
| 1 | Агровет, ООО (производство вакцин для сельскохозяйственных животных) а) | К востоку от жилой зоны (площадка в/ч 51552) | Нет данных | III | 300 |
| 2 | Фармзащита, ФГУП (микробиологическое производство) б) | Бывшая площадка ВятГУ | Нет данных | III | 300 |
| 3 | Нанолек, ООО (фармацевтическое производство) в) | К югу от границы посёлка | 3,0 | II | 500 |
| 4 | Модульная котельная | К востоку от жилой зоны | н/д | - | - |
| 5 | Очистные сооружения канализации (1400 м3/сут.) | Северная окраина посёлка | н/д | - | 200 |

Примечания: а) письмо ООО «Агровет» № 08/13-ВГ от 21.05.13; б) согласно Правилам землепользования и застройки (ОАО «Кировгипрозем», 2011 г.); в) Письмо ООО «Нанолек» - ответ на запрос администрации Лёвинского ГП № 44 от 29.01.13.

Мониторинг загрязнения атмосферного воздуха на территории пгт Лёвинцы не проводится.

12.1.2. Охрана поверхностных вод

Источниками загрязнения поверхностных вод на территории поселения являются:

- ливневая канализация;

- станция подготовки питьевой воды;

- станция водоподготовки котельной;

- очистные сооружения канализации.

Ливневые сточные воды с центральной части посёлка по закрытому коллектору протяжённостью 4,2 км сбрасываются в р. Быстрицу через выпуск № 2, расположенный на левом берегу в 41,8 км от устья. Ориентировочный объём сточных вод 30,3 тыс. м3/год. Сведения о составе сточных вод отсутствуют.

Стоки от подготовки питьевой воды (с промывки осветлителей) и водоподготовки котельной объемом до 511,5 м3/сут. (185,8 тыс. м3/год) проходят через каскад отстойников-шламонакопителей проектной производительностью 1900 м3/сут. (693,5 тыс. м3/год) и далее по закрытому коллектору протяженностью 3,0 км сбрасываются в р. Быстрицу также через выпуск № 2. Сведения о составе сточных вод отсутствуют. Шламонакопители расположены на территории очистных сооружений сточных вод.

В посёлке имеются очистные сооружения, предназначенные для очистки хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод. Очистные сооружения были введены в эксплуатацию в 1989 г. Проектная мощность 1,4 тыс. м3/сут., фактическое поступление стоков – 0,35 тыс. м3/сут. Очистные сооружения включают: песколовки (2 шт.), аэротенки (4 шт.), вторичные отстойники (4 шт.), аэробные стабилизаторы (2 шт.), иловые площадки (2 шт.), хлораторные и контактные резервуары, канализационные насосные станции сточных вод и очищенной воды. Сведения о составе сточных вод, содержащиеся в паспорте очистных сооружений представляются недостоверными.

Очищенные сточные воды по подземному трубопроводу перекачиваются к выпуску в р. Гнилуху (приток р. Вятки) в окрестностях пгт Оричи, ниже д. Помаскины. Река Гнилуха не имеет рыбохозяйственной категории и не используется для централизованного питьевого водоснабжения, т.е. её следует рассматривать как водный объект культурно-бытового назначения.

12.2. Комплекс планировочных природоохранных мер

12.2.1. Санитарная очистка территории

Организация накопления и сбора ТБО. Вывоз твёрдых бытовых отходов с территории поселения осуществляется специализированным транспортом на договорной основе согласно утверждённым маршрутам и графикам движения. Вывозом ТБО от жилого сектора занимается региональный оператор АО  «Куприт». Размещение ТКО осуществляется на  полигон, расположенный вблизи п. Зенгино Оричевского района.

## 12.2.2. Организация санитарно-защитных зон

Существующая планировочная структура пгт Лёвинцы включает чётко разграниченные жилые и производственные зоны и зоны объектов инженерной инфраструктуры.

Перечень существующих и строящихся производственных объектов приведён в табл. 12.1-1. В основном, расположение предприятий соответствует действующим  Правилам землепользования и застройки на территории поселения – за исключением ООО «Нанолек», строительство которого было начато в 2012 г. за границей посёлка без внесения необходимых изменений в Правила землепользования и застройки.

ООО «Агровет» представило Экспертное заключение № 285Т/394  по установлению соответствия (несоответствия) проекта расчетно-санитарной зоны (0-963.1ПД-11-ССЗ). Согласно проекта ориентировочная санитарно-защитная зона для ООО «Агровет» в соответствии с п. 7.1.9 СанПиН 2.2.1.1200-03 для объектов микробиологического профиля составляют 300 м, класс опасности предприятий – III. Проектом 300-метровая СЗЗ для ООО «Агровет» принимается от границ  производственной зоны, на которой согласно проекта находятся корпус 1 (№109)№153/1 (Бывшее здание солдатской столовой); корпус 2.(№107)№153/2  (Бывшее здание офицерского клуба); корпус 3.(№106)№153/3 ( Бывшее здание солдатской казармы); корпус 5.(№108)№153/5  (Бывшее здание овощехранилища); Согласно проекта в ориентировочную санитарно-защитную зону 300 метров с северо-запада попадает жилая застройка (5-ти этажные дома), что противоречит требованиям СанПиН 2.2.1.1200-03.

В СЗЗ ФГУП «Фармзащита» радиусом 300 м жилые зоне и объекты социальной инфраструктуры не попадают. Предложение ФГУП «Фармзащита» об уменьшении радиуса СЗЗ до нуля, изложенное в ответе на запрос администрации Лёвинского ГП № 46 от 29.01.13 не может быть учтено в Генеральном плане. Согласно пп. 4.2 и 4.3 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 установление, изменение размеров установленных санитарно-защитных зон для промышленных объектов и производств I и II класса опасности осуществляется Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации, а для промышленных объектов и производств III, IV и V классов опасности –  на основании решения и санитарно-эпидемиологического заключения Главного государственного санитарного врача субъекта Российской Федерации или его заместителя при наличии определённых правилами оснований.

На территории ООО «Нанолек» утверждены СЗЗ по объектам: кабель связи, газопровод, водопровод, канализация, ливневая канализация.

12.2.3. Благоустройство и озеленение

Значительная часть территории поселения занята объектами незавершённого строительства и брошенными объектами Министерства обороны. Мероприятия, направленные на благоустройство данных территорий и вовлечение их в градостроительную деятельность изложены в разд. 11.4.

Общая площадь зелёных насаждений в пгт Лёвинцы составляет  более 30% от общей площади населённого пункта. Региональные нормативы градостроительного проектирования, утверждённые постановлением правительства Кировской области № 149/418 от 14.10.08, регламентируют озеленение в пределах застройки. Суммарная площадь озеленённых территорий общего пользования для посёлков городского типа должна составлять не менее 10 м кв. на человека. Для пгт Лёвинцы,  исходя из численности населения 2169 человек, эта величина равна 2,4 га. Фактическое озеленение значительно превышает эту величину.

Недостатком  существующей системы озеленения является отсутствие благоустроенных парков и скверов. В настоящее время населением для отдыха используется лесной массив в СЗЗ ООО «Агровет», что противоречит требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. На данной территории может быть организован парк, но с учётом границы СЗЗ. Также целесообразным является создание скверов в центральной части посёлка: рядом с детским садом и рядом со школой.

РАЗДЕЛ III

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА

ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

Чрезвычайная ситуация (ЧС) – это положение, сложившееся на определённой территории или на определённом объекте, вследствие аварии или природного явления, которое повлекло или может повлечь за собой человеческие жертвы.  В зависимости от масштаба ЧС подразделяют на:

- локальные: число пострадавших до 10 человек, ущерб не превышает 1000 минимальных размеров оплаты труда (МРОТ), нарушены условия жизнедеятельности до 100 человек, зона ЧС находится в пределах территории конкретного объекта;

- местные: число пострадавших от 11 до 50 человек, ущерб от 1000 до 5000 МРОТ, нарушены условия жизнедеятельности от 100 до 300 человек, зона ЧС находится в пределах территории муниципального района;

- региональные: число пострадавших от 51 до 500 человек, ущерб от 5000 до 500000 МРОТ, нарушены условия жизнедеятельности от 300 до 500 человек, зона ЧС находится в пределах территории субъекта РФ;

- межрегиональные: число пострадавших от 51 до 500 человек, ущерб от 500000 до 5000000 МРОТ, нарушены условия жизнедеятельности от 500 до 1000 человек, зона ЧС захватывает территории нескольких субъектов РФ;

- федеральные: число пострадавших более 500 человек, ущерб более 500000 МРОТ, нарушены условия жизнедеятельности более 1000 человек, зона ЧС захватывает территории нескольких субъектов РФ.

В соответствии с принятой классификацией в зависимости от происхождения опасности чрезвычайные ситуации (ЧС) делятся природные, техногенные и биолого-социальные.

К  ЧС природного характера относят:

- опасные геофизические явления (землетрясения, извержения вулканов и т.д.),

- опасные геологические явления (оползни, сели, обвалы и т.п.),

- опасные метеорологические явления (бури, ливни, снежные заносы, заморозки и т.п.),

- гидрологические опасные явления (наводнения, паводки),

- гидрогеологические опасные явления (опасно высокие уровни грунтовых вод и т.п.),

- природные пожары (лесные, торфяные, степные).

К ЧС биолого-социального характера относят:

- эпидемии – массовые распространения инфекционных заболеваний среди людей,

- эпизоотии – массовые распространения инфекционных заболеваний сельскохозяйственных животных,

эпифитотии – массовые распространения инфекционных заболеваний и вредителей сельскохозяйственных растений.

К ЧС техногенного характера относят:

- транспортные аварии,

- пожары и взрывы,

- аварии с выбросом химических, радиоактивных или биологически активных веществ,

- внезапное обрушения зданий,

- аварии на электроэнергетических системах,

- аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (сетях водоснабжения, канализации, тепло- и электроснабжения),

- аварии на очистных сооружениях бытовых и производственных сточных вод,

- гидродинамические аварии (прорыв платин, дамб, шлюзов, переполнение водохранилищ, шламонакопителей и т.п.).

13. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций

Оричевский район относится к группе районов, которые на территории Кировской области наиболее подвержены неблагоприятным и опасным метеорологическим явлениям. К их числу относятся: сильный дождь, сильный ветер (шквал), крупный град, очень сильный снег и сильные отложения мокрого снега, сильный мороз, сильная жара, чрезвычайная пожароопасность, заморозки в период активной вегетации, засухи, затопление. Данные по повторяемости опасных явлений для Оричевского района отсутствуют. Повторяемость опасных метеорологических явлений за последние 6 лет для Кировской области в целом приведена в таблице 13-1.

Таблица 13-1.

Повторяемость опасных метеорологических явлений в Кировской области

| Опасное явление | Повторяемость, случаев в год | Наиболее опасные месяцы |
| --- | --- | --- |
| Сильный дождь, очень сильный дождь | 3,2 | июль, август |
| Сильный ветер, шквал; | 4,2 | май-август |
| Крупный град | 0,8 | май |
| Очень сильный снег | 0,4 | январь-март |
| Сильное отложение мокрого снега | 1,0 | февраль, октябрь |
| Сильный мороз | 0,4 | январь, февраль |
| Сильная жара | 0,6 | июль |
| Чрезвычайная пожароопасность | 0,6 | август, сентябрь |
| Заморозки в воздухе и/или на поверхности почвы в период активной вегетации | 7,0 | май, июнь, сентябрь |
| Засуха (почвенная) | 0,16 | июль |

К техногенным ЧС с нарушением условий	 жизнедеятельности на территории пгт Лёвинцы могут привести аварии на системах жизнеобеспечения - сетях водоснабжения, канализации, тепло- и электроснабжения.

К человеческим жертвам могут привести аварии на объектах газоснабжения и использования природного газа, в т.ч. на котельной.

Так же к человеческим жертвам могут привести несчастные случаи на объектах незавершённого строительства Минобороны, прежде всего на не введённых в эксплуатацию объектах комплекса очистных сооружений сточных вод.

Залповые выбросы на объектах биофармацевтической промышленности могут привести к эпидемиям и отравлениям. Для пгт Лёвинцы необходимо провести оценки риска ЧС с учетом р на его территории размещения  предприятий биофармацевтической промышленности.

## 14. Предложения по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Меры по уменьшению риска могут иметь технический и (или) организационный характер. В выборе типа меры решающее значение имеет общая оценка действительности и надежность мер, оказывающих влияние на риск, а также размер затрат на их реализацию.

В большинстве случаев первоочередными мерами обеспечения безопасности, как правило, являются меры предупреждения аварий. Выбор планируемых для внедрения мер безопасности должен иметь следующие приоритеты:

- уменьшение вероятности возникновения аварийной ситуации;

- уменьшение тяжести последствий аварии.

К первоочередным мероприятиям следует отнести ограждение объектов незавершённого строительства комплекса очистных сооружений сточных вод.

С точки зрения территориального развития поселения в целях повышения пожарной безопасности застройки в Генеральном плане предусматривается:

- устройство разрывов между жилой застройкой и производственными территориями;

- проектирование новых жилых районов и реконструкция существующей застройки в соответствии с требованиями пожарной безопасности;

- развитие водопроводной сети с установкой пожарных гидрантов, обеспечивающих нужды пожаротушения, устройство площадок – пирсов на водных объектах поселения, обеспечение к ним беспрепятственного проезда.

На территории Лёвинского ГП отсутствуют собственные силы и средства для тушения пожаров. Согласно схемы территориального планирования Оричевского района для этих целей привлекаются формирования пожарной охраны из других поселений и г. Кирова (см. табл. 14-1).

Таблица 14-1.

Перечень сил и средств пожарной охраны для тушения пожаров

в Лёвинском городском поселении

| Расстояние (км) | Подразделения ГПС (организации), привлекаемые к тушению пожара | Имеющаяся пожарная (приспособленная) техника | Привлекаемая техника для тушения по номеру вызова |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | № 1 | № 2 | № 3 | Доп. силы и средства |
| 10 | ОП ПЧ-44, пос. Торфяной | АЦ-30 (53) | 1 |  |  |  |
| 12 | ПЧ-44, пгт Оричи | АЦ-40 (130) | 1 |  |  |  |
|  |  | АЦ-30 (66) |  |  | 1 |  |
| 4 | ВПК ОАО «Силикат» (кроме выходных и праздничных дней с 8.00 до 17.00) | АЦ 30(66) | 1 |  |  |  |
| 9 | ДПК Кировская Лугоболотная опытная станция (с 01.04 по 01.10) | АЦ 30(66) |  | 1 |  |  |
| 38 | СЧ-15, г. Киров | АЦ-40 (131), АЛ-30 |  |  |  | 1 |

Согласно схемы территориального планирования Оричевского района на территории бывшей площадки ВятГУ имеется открытый пожарный водоём объемом 684 тыс. м3. В жилой зоне посёлка расположено  пожарных 14 гидрантов.

Схемой территориального планирования Кировской области в срок до 2030 г. на территории посёлка планируется строительство пожарного депо на 2 автомобиля.

РАЗДЕЛ IV.

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТАХ, УТВЕРЖДЕННЫХ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ,  ОРИЧЕВСКОГО РАЙОНА

15. Мероприятия, предлагаемые Схемой территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения

Объекты, в соответствии со схемой территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2607-р

| Наименование объекта | Вид и назначение объекта | Название населенного пункта | Характеристики объекта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | площадь зданий, кв. метров | проектная коечная мощность, единиц | проектное количество поликлинических посещений в год | количество зданий, единиц |
| Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-производственный центр «Фармзащита» Федерального медико-биологического агентства | Комплекс опытно-промышленного производства субстанций и готовых форм лекарственных средств для медицинского применения с использованием постгеномных технологий | пгт Лёвинцы, Кировская область | 11200 | – | – | 2 |

16. Мероприятия, предлагаемые Схемой территориального планирования Кировской области

## 16.1 Мероприятия в сфере развития инженерной инфраструктуры регионального значения

| Мероприятия территориального планирования и планируемые объекты капитального строительства | Местоположение объекта, проведения мероприятия | Срок выполнения | Основания для включения мероприятия в Схему территориального планирования |
| --- | --- | --- | --- |
| Газоснабжение |  |  |  |
| Строительство газопровода межпоселкового от пгт Лёвинцы - на д. Озерные - д. Салтыки Кирово-Чепецкого района с отводом на д. Трапицины и п. Майский Оричевского района Кировской области | Оричевский район Кировской области | 2019-2021 гг. | План - график синхронизации выполнения программ газификации регионов Российской Федерации на 2019 год. |

16.2 Мероприятия по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

| Мероприятия территориального планирования и планируемые объекты капитального строительства | Местоположение объекта, проведения мероприятия | Срок выполнения | Основания для включения мероприятия в Схему территориального планирования |
| --- | --- | --- | --- |
| Первоочередное размещение пожарных депо | пгт Левинцы (количество автомобилей 2) | 2023 г | Предложения Управления защиты населения и территорий администрации Правительства Кировской области от 24.05.2019 № 20888-21/02-05-л, от 12.07.2019 № 28954-21/02-05-л. |

17. Мероприятия, предлагаемые схемой территориального планирования Оричевского района Кировской области в области водообеспечения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения

| № п/п | Мероприятия территориального планирования и планируемые объекты капитального строительства | Местоположение объекта | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство канализационного коллектор Торфяной-Стрижи- Лёвинцы | Левинское ГП Спас-Талицкое СП Стрижевское ГП Лугоболотное СП Торфяное СП | до 2023 |
| 2 | Строительство магистрального водовода Левинцы-Стрижи-Торфяной | Левинское ГП Спас-Талицкое СП Стрижевское ГП Лугоболотное СП Торфяное СП | до 2023 |

Схема территориального планирования Оричевского муниципального района Кировской области. Том II. Обоснование. – Киров: Кировпроект, 2012, с. 17-19.

Каталога рек Кировской области, утверждённого решением Кировского облисполкома № 74 от 28.02.91.

Каталога рек Кировской области, утверждённого решением Кировского облисполкома № 74 от 28.02.91.

Схемы территориального планирования Оричевского муниципального района Кировской области. Том II. Материалы по обоснованию. – Киров: Кировпроект, 2009.

О состоянии защиты населения и территории Кировской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 2011 году: государственный доклад. – Киров: Правительство Кировской области, 2012, с. 152-153.

Схемы территориального планирования Оричевского муниципального района Кировской области. Том III. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. – Киров: Кировпроект, 2009.

Схемы территориального планирования Оричевского муниципального района Кировской области. Том III. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. – Киров: Кировпроект, 2009.

Схемы территориального планирования Оричевского муниципального района Кировской области. Том IV. Инженерная инфраструктура. – Киров: Кировпроект, 2009, с. 8.

Письмо администрации Лёвинского ГП № 308 от 29.04.13.

Паспорт канализационных очистных сооружений ООО «ВКХ Лёвинцы плюс».

О состоянии защиты населения и территории Кировской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 2011 году: государственный доклад. – Киров: Правительство Кировской области, 2012, с. 153.

Схемы территориального планирования Оричевского муниципального района Кировской области. Том III. Обоснование: перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. – Киров: Кировпроект, 2009, табл. 4.3.

Схемы территориального планирования Оричевского муниципального района Кировской области. Том III. Обоснование: перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. – Киров: Кировпроект, 2009, табл. 4.4.